ОБЩЕСТВО                 РФ, Республика Татарстан

С ОГРАНИЧЕННОЙ                       421001, г. Казань, ул. Четаева, д.4,оф.19

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ                                                                Тел.+7(917)231-59-81

«ГК-ГРУПП»                                                                                    ИНН/КПП 1659199710/165701001

ОГРН1191690048615

ПРАВИЛА

ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ЖЕЛЕЗКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

БОРОВИЧСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

КАРТЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ

2022

СОСТАВ ДОКУМЕНТОВ ПРАВИЛ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ

В состав документов Правил землепользования и застройки муниципального образования «Железковское сельское поселение» Боровичского муниципального района Новгородской области входят:

1. Текстовая часть в составе:

- Порядок применения и внесения изменений в Правила землепользования и застройки;

- Градостроительные регламенты.

2. Графическая часть в составе:

- Карта градостроительного зонирования. Территориальные зоны,

- Карта градостроительного зонирования. Зоны с особыми условиями использования территории.

Оглавление

ЧАСТЬ II. КАРТЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ	4

ГЛАВА I. Карты градостроительного зонирования	4

Статья 1. Карта градостроительного зонирования. Территориальные зоны	4

Статья 2. Карта градостроительного зонирования. Зоны с особыми условиями использования территории	7

Статья 3. Сведения о границах территориальных зон	7

ЧАСТЬ III. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ	9

ГЛАВА II. Градостроительные регламенты	9

Статья 4. Состав градостроительного регламента	9

Статья 5. Градостроительные регламенты территориальных зон	10

5.1. Вспомогательные виды разрешенного использования	10

5.2. Градостроительный регламент зон индивидуальной жилой застройки (Ж1)	13

5.3. Градостроительный регламент многофункциональных общественно-деловых зон (ОД)	18

5.4. Градостроительный регламент зон общественной застройки (О)	23

5.5. Градостроительный регламент зон транспортной инфраструктуры (Т)	26

5.6. Градостроительный регламент зон инженерной инфраструктуры (И)	28

5.7. Градостроительный регламент зон производственных и складских объектов IV-V классов опасности (П3)	30

5.8. Градостроительный регламент зон коммунально-складских объектов (КС)	33

5.9. Градостроительный регламент зон объектов сельскохозяйственного назначения (СХ2)	36

5.10. Градостроительный регламент зон сельскохозяйственного использования (СХ3)	40

5.11. Градостроительный регламент зон рекреационного назначения (Р2)	43

5.12. Градостроительный регламент зон объектов отдыха, туризма и спорта (Р3)	45

5.13. Градостроительный регламент зон размещения кладбищ (СН1)	48

Статья 6. Земли, на которые действие градостроительных регламентов не распространяется	50

Статья 7. Земли, для которых градостроительные регламенты не устанавливаются	50

Статья 8. Территории фактического или планируемого использования земель	51

ГЛАВА III. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства	54

Статья 9. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в границах зон с особыми условиями использования территории	54

9.1. Общие положения	54

9.2. Охранные зоны объектов электросетевого хозяйства	57

9.3. Охранные зоны газопроводов и систем газоснабжения	58

9.4. Водоохранные зоны, прибрежные защитные полосы поверхностных водных объектов	60

9.5. Придорожные полосы автомобильных дорог	62

9.6. Санитарно-защитные зоны предприятий, сооружений и иных объектов	64

9.7. Зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения	67

9.8. Иные охраняемые зоны	68

9.9. Территории, подверженные паводками	69

9.10. Границы особо охраняемых природных территорий	70

9.11. Границы территорий объектов культурного наследия	80

ГЛАВА IV. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения	81

ЧАСТЬ II. КАРТЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ

ГЛАВА I. Карты градостроительного зонирования

- Статья 1. Карта градостроительного зонирования. Территориальные зоны

- «Карта градостроительного зонирования. Территориальные зоны» является неотъемлемой частью настоящих Правил.

На этой карте отображены границы установленных территориальных зон и их кодовые обозначения – индекс вида территориальной зоны и номер установленной территориальной зоны.

Границы территориальных зон установлены на основании положений Тома 1 статьи 8 настоящих Правил.

2. Для каждого вида территориальной зоны настоящими Правилами устанавливается градостроительный регламент, который действует в отношении всех установленных территориальных зон одного вида.

Для обозначения видов территориальных зон используются следующие наименования и условные обозначения (индексы):

| Индекс вида территориальной зоны | Наименование вида территориальной зоны |
| --- | --- |
| Ж1 | Зона индивидуальной жилой застройки (Ж1) |
| ОД | Многофункциональная общественно-деловая зона (ОД) |
| О | Зона общественной застройки (О) |
| Т | Зона транспортной инфраструктуры (Т) |
| И | Зона инженерной инфраструктуры (И) |
| П3 | Зона производственных и складских объектов IV-V классов опасности (П3) |
| КС | Зона коммунально–складских объектов (КС) |
| СХ2 | Зона объектов сельскохозяйственного назначения (СХ2) |
| СХ3 | Зона сельскохозяйственного использования (СХ3) |
| Р2 | Зона рекреационного назначения (Р2) |
| Р3 | Зона объектов отдыха, туризма и спорта (Р3) |
| СН1 | Зона размещения кладбищ (СН1) |

Использование для обозначения вида территориальной зоны его наименования или индекса в рамках настоящих Правил является равнозначным.

3. Для идентификации установленных территориальных зон используется номер и наименование территориальной зоны. Наименование установленной территориальной зоны состоит из наименования вида территориальной зоны, включающего индекс вида территориальной зоны, заключенный в круглые скобки, и номера установленной территориальной зоны.

Индекс территориальной зоны совпадает с индексом вида территориальной зоны. В отношении территориальных зон использование терминов «индекс территориальной зоны» и «индекс вида территориальной зоны» в рамках настоящих Правил является равнозначным. Для всех территориальных зон, имеющих одинаковый индекс, действует общий градостроительный регламент.

На карте градостроительного зонирования установлены границы следующих территориальных зон:

| Индекс зоны | Наименование территориальной зоны | Местоположение зоны |
| --- | --- | --- |
| Ж1 | Зона индивидуальной жилой застройки (Ж1) | Железковское сп |
| ОД | Многофункциональная общественно-деловая зона (ОД) | Железковское сп |
| О | Зона общественной застройки (О) | Железковское сп |
| Т | Зона транспортной инфраструктуры (Т) | Железковское сп |
| И | Зона инженерной инфраструктуры (И) | Железковское сп |
| П3 | Зона производственных и складских объектов IV-V классов опасности (П3) | Железковское сп |
| КС | Зона коммунально-складских объектов (КС) | Железковское сп |
| СХ2 | Зона объектов сельскохозяйственного назначения (СХ2) | Железковское сп |
| СХ3 | Зона сельскохозяйственного использования (СХ3) | Железковское сп |
| Р2 | Зона рекреационного назначения (Р2) | Железковское сп |
| Р3 | Зона объектов отдыха, туризма и спорта (Р3) | Железковское сп |
| СН1 | Зона размещения кладбищ (СН1) | Железковское сп |

Использование для обозначения территориальной зоны ее наименования или номера в рамках настоящих Правил является равнозначным.

4. Границы установленных территориальных зон могут состоять из одного или более контуров границ.

Контуры границ территориальных зон, которые на карте градостроительного зонирования имеют одинаковый индекс и номер территориальной зоны, относятся к одной многоконтурной территориальной зоне.

Контуры границ территориальных зон, которые на карте градостроительного зонирования имеют одинаковый индекс, но различные номера территориальных зон, относятся к разным территориальным зонам одного вида.

5. Помимо территориальных зон, для которых в обязательном порядке устанавливаются границы и градостроительные регламенты, на карте градостроительного зонирования также показаны:

- земли, на которые действие градостроительных регламентов не распространяется;

- земли, для которых градостроительные регламенты не устанавливаются;

- территории фактического или планируемого использования земель (земельного участка или его части) в соответствии регламентом территориальной зоны, которая не может быть установлена в отношении всего земельного участка.

Для указанных земель и территорий используются следующие наименования и условные текстовые обозначения (индексы):

1) Земли, на которые действие градостроительных регламентов не распространяется

| Индекс | Наименование |
| --- | --- |
| ЛО | Земельные участки, предназначенные для размещения линейных объектов |

2) Земли, для которых градостроительные регламенты не устанавливаются

| Индекс | Наименование |
| --- | --- |
| ЛФ | Земли лесного фонда |
| ВО | Земли, покрытые поверхностными водами |
| СХ | Сельскохозяйственные угодья в составе земель сельскохозяйственного назначения |
| ООПТ | Земли особо охраняемых природных территорий |

Указанные земли и территории территориальными зонами не являются, сведения о границах этих земель и территорий не подготавливаются и в Единый государственный реестр недвижимости не вносятся.

6. В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, на карте градостроительного зонирования в обязательном порядке устанавливаются территории, в границах которых предусматривается осуществление деятельности по комплексному развитию территории, в случае планирования осуществления такой деятельности. Границы таких территорий устанавливаются по границам одной или нескольких территориальных зон.

Территории, в границах которых предусматривается осуществление деятельности по комплексному развитию территории, в пределах муниципального образования «Железковское сельское поселение» не установлены, в связи с чем в материалах настоящих Правил не отображены.

- Статья 2. Карта градостроительного зонирования. Зоны с особыми условиями использования территории

1. «Карта градостроительного зонирования. Зоны с особыми условиями использования территории» является неотъемлемой частью настоящих Правил.

На этой карте отображены границы зон с особыми условиями использования территории, которые накладывают дополнительные ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2. В соответствии с положениями части 9.1 статьи 9 данного Тома, в рамках настоящих Правил зоны с особыми условиями использования территории подразделяются на три вида: установленные, планируемые к установлению, ориентировочные.

На карте градостроительного зонирования отображаются только границы установленных и планируемых к установлению зон с особыми условиями использования территории.

Границы ориентировочных зон с особыми условиями использования территории на карте градостроительного зонирования не отображаются, поскольку они не имеют юридической силы в части ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства. Ориентировочные границы этих зон могут отображаться на картах генерального плана поселения, входящих в состав материалов по обоснованию генерального плана.

Отображение на карте градостроительного зонирования планируемых к установлению зон с особыми условиями использования территории носит информационно-справочный характер. Правообладатели земельных участков, которые полностью или частично расположены в границах планируемых к установлению зон с особыми условиями территории имеют право в судебном порядке оспорить действие ограничений, установленных для таких зон.

2. Земельные участки и объекты капитального строительства, которые полностью или частично расположены в границах установленных или планируемых к установлению зон с особыми условиями использования территории, чьи характеристики не соответствуют ограничениям использования земельных участков и объектов капитального строительства, действующим в границах указанных зон, являются несоответствующими настоящим Правилам.

3. Помимо границ зон с особыми условиями использования территории на указанной карте могут отображаться границы особо охраняемых природных территорий, территорий объектов культурного наследия, выявленных объектов культурного наследия, объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия; границы территорий исторических поселений.

- Статья 3. Сведения о границах территориальных зон

1. Обязательным приложением к настоящим Правилам являются сведения о границах установленных территориальных зон, которые содержат графическое описание местоположения границ территориальных зон, перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости.

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации органы местного самоуправления поселения также вправе подготовить текстовое описание местоположения границ территориальных зон. В рамках разработки проекта настоящих Правил текстовое описание местоположения границ территориальных зон не подготавливалось и в сведения о границах территориальных зон не включалось.

2. Сведения о границах территориальных зон представлены в виде:

1) электронного документа в формате PDF, содержащего сведения о границах всех установленных настоящими Правилами территориальных зон поселения в соответствии с «Формой графического описания местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использовании территории», утвержденной Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 23.11.2018 г. №650;

2) в виде электронных документов в формате XML, необходимых для внесения сведений о границах территориальных зон в Единый государственный реестр недвижимости.

ЧАСТЬ III. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ

ГЛАВА II. Градостроительные регламенты

### Статья 4. Состав градостроительного регламента

1. В градостроительном регламенте в отношении земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в пределах соответствующей территориальной зоны, указываются:

1) виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства;

2) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства;

3) ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2. Виды разрешенного использования земельных участков определяются в соответствии с Приказом Росреестра от 10.11.2020 №П/0412 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков» (далее – Классификатор). Указанный классификатор содержит наименования видов разрешенного использования, их коды (числовые обозначения) и описание вида разрешенного использования земельного участка. Текстовое наименование вида разрешенного использования земельного участка и его код (числовое обозначение) являются равнозначными.

3. Размещение линейных объектов (кроме железных дорог общего пользования и автомобильных дорог общего пользования федерального и регионального значения), размещение защитных сооружений (насаждений), объектов мелиорации, антенно-мачтовых сооружений, информационных и геодезических знаков, объектов благоустройства допускается без указания в перечне допустимых видов разрешенного использования в любой территориальной зоне, если федеральным законом не установлено иное.

4. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства включают в себя:

1) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь;

2) предельное количество этажей и предельная высота зданий, строений, сооружений;

3) максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка;

4) минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, ближе которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений.

5. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства применяются в случаях, если сводами правил, техническими регламентами, нормативами градостроительного проектирования, санитарными правилами не предусмотрены более строгие требования к предельным параметрам.

6. Ограничения на минимальный размер (площадь) земельного участка не распространяются на смежные земельные участки с одинаковым видом разрешенного использования, принадлежащие одному правообладателю.

7. Предельное количество этажей здания включает все надземные этажи, включая мансардный, а также цокольный, если верх перекрытия цокольного этажа возвышается над уровнем планировочной отметки земли не менее чем на 2 м.

8. Для вида разрешенного использования с кодом 6.8 Классификатора предельная высота сооружений (антенно-мачтовых) не подлежит установлению.

9. Максимальный процент застройки земельного участка учитывает площадь всех зданий и сооружений, расположенных на земельном участке, за исключением плоскостных сооружений, и объектов капитального строительства или их частей, находящихся под поверхностью земельного участка (подземная часть объекта).

10. В пределах территориальных зон могут устанавливаться подзоны с одинаковыми видами разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, но с различными предельными (минимальными и (или) максимальными) размерами земельных участков и предельными параметрами разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства и сочетаниями таких размеров и параметров.

- Статья 5. Градостроительные регламенты территориальных зон

Градостроительные регламенты устанавливаются в отношении каждого вида территориальной зоны. Действие градостроительного регламента каждого вида территориальной зоны распространяется на все установленные территориальные зоны данного вида.

- 5.1. Вспомогательные виды разрешенного использования

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства допускаются только в качестве дополнительных по отношению к основным и условно разрешенным видам использования земельных участков и объектов капитального строительства и осуществляются совместно с ними. Выбрать вспомогательный вид разрешенного использования можно только дополнительно к основному или условно разрешенному виду, установить его вместо основного или условно разрешенного вида нельзя.

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, а также минимальные отступы от границ земельных участков для вспомогательных видов разрешенного использования не указываются, поскольку они определяются основным или условно разрешенным видом использования.

В градостроительном регламенте не указываются те вспомогательные виды разрешенного использования, которые разрешены для конкретного основного или условно разрешенного вида согласно описанию этого вида в Классификаторе.

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства; коды основных или условно разрешенных видов, для которых устанавливается вспомогательный вид использования, и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для вспомогательных видов:

| Код вспомогательного вида разрешенного использования | Наименование вспомогательного вида разрешенного использования | Коды основных и условно разрешенных видов использования, для которых устанавливается вспомогательный вид | Предельные параметры разрешенного строительства и реконструкции объектов капитального строительства |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | предельное количество этажей, предельная высота строения | максимальный процент застройки |
| 2.7.1 | Хранение автотранспорта | 2.1.1; 2.5, 4.1, 4.2, 4.3, 4.7, 4.8.1, 4.10, 5.1, 3.2,3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 4.4, 6.0, 6.3, 12.1 | 1 этаж/4,5 м | н.у. |
| 3.1.1 | Предоставление коммунальных услуг | 2.1.1; 2.3, 2.5; 2.7.1 | 1 этаж | н.у. |
| 3.2.3 | Оказание услуг связи | 2.1.1, 2.5, 3.2.4, 4.7 | н.у. | н.у. |
| 3.2.4 | Общежития | 3.5.2, 6.12 | 3 этажа | н.у. |
| 3.3 | Бытовое обслуживание | 2.1.1; 2.5; 3.2.4, 4.2, 4.4, 4.7, 3,4 | 1 этаж | н.у. |
| 3.6.1 | Объекты культурно-досуговой деятельности | 3.6.2, 4.2, 4.8.1 | н.у. | 80% |
| 3.10.1 | Амбулаторное ветеринарное обслуживание | 2.0 | н.у. | 80% |
| 4.4 | Магазины | 2.1, 2.1.1, 2.5, 3.4.1, 3.4.2, 3.6.2, 3.10, 4.6, 4.7, 4.8.1, 4.10, 5.1.1, 5.2.1, 6.4, 6.6, 6.9, 6.12, 7.2, 9.3 | 3 этажа | 40% |
| 4.6 | Общественное питание | 3.6.2, 4.2, 4.3, 4.4, 4.7, 4.8, 5.1, 5.2, , 7.2, 9.3 | 3 этажа | 40% |
| 4.9 | Служебные гаражи | 3.1, 3.1.2, 3.2, 3.2.1, 3.2.2, 3.2.4, 3.3, 3.4, 3.4.1, 3.4.2, 3.4.3, 3.5, 3.5.1, 3.5.2, 3.6, 3.6.1, 3.6.2, 3 7, 3.7.1, 3.7.2, 3.8, 3.8.1, 3.9, 3.9.1, 3.9.2, 3.9.3, 3.10, 3.10.1, 3.10.2, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8.1 | 1 этаж | 40% |
| 4.9.1.3 | Автомобильные мойки | 4.9, 4.9.1.1, 4.9.1.2, 4.9.1.4 | 1 этаж/5 м | 40% |
| 4.9.1.4 | Ремонт автомобилей | 4.9.1.1, 4.9.1.2, 4.9.1.3 | 1 этаж/5 м | 40% |
| 5.1.2 | Обеспечение занятий спортом в помещениях | 4.2, 4.7, 5.2.1 | н.у. | н.у. |
| 5.1.3 | Площадки для занятий спортом | 3.6.2, 5.2.1 | н.у. | н.у. |
| 5.1.4 | Оборудованные площадки для занятий спортом | 3.6.2, 5.2.1 | н.у. | н.у. |

- 5.2. Градостроительный регламент зон индивидуальной жилой застройки (Ж1)

Градостроительный регламент зон индивидуальной жилой застройки (Ж1) распространяется на установленные настоящими Правилами территориальные зоны с индексом Ж1.

Зоны индивидуальной жилой застройки предназначены для размещения:

- отдельно стоящих жилых домов с приусадебными земельными участками, предназначенными для индивидуального жилищного строительства и ведения личного подсобного хозяйства;

- блокированных жилых домов (с количеством блоков не более 10), в т.ч. с приквартирными земельными участками.

В жилых зонах допускается размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов социального и коммунально-бытового назначения, объектов здравоохранения, объектов дошкольного, начального общего и среднего общего образования, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, объектов гаражного назначения, объектов, связанных с проживанием граждан и не оказывающих негативного воздействия на окружающую среду. В состав жилых зон могут включаться также территории, предназначенные для ведения садоводства.

При образовании земельных участков (в том числе путем раздела или выдела) с видами разрешенного использования с кодом 2.1, 2.3 (не более 2 блоков) минимальная ширина земельного участка вдоль фронта улицы (проезда) должна составлять не менее 25 м; с кодом 2.2, где более 2 блоков – 15 м.

Предельное количество этажей и предельная высота для видов разрешенного использования с кодами 2.1, 2.2, 2.3 устанавливается в отношении основных зданий, строений и сооружений. Максимальная высота вспомогательных строений – 3,5 м до верха плоской кровли, 4,5 м до конька скатной кровли.

Для индивидуальной жилой застройки следует принимать расстояния:

- от границы участка до стены жилого дома – не менее 3 метров, со стороны улицы – не менее 5 метров;

- от границ участка до хозяйственных построек - не менее 1 метра;

- от окон жилого здания до хозяйственных построек, расположенных на соседнем участке, - не менее 6 метров;

- при отсутствии централизованной канализации расстояние от туалета до стен соседнего дома – не менее 12 метров;

- при отсутствии централизованной канализации расстояние от туалета до источника водоснабжения (колодца) - не менее 25 метров.

Для блокированной и малоэтажной многоквартирной жилой застройки следует принимать расстояния:

- от границы участка до стены жилого дома – не менее 5 метров, со стороны улицы – не менее 5 метров;

- между длинными сторонами жилых зданий высотой 2 – 3 этажа: не менее 15 м; 4 этажа: не менее 20 м (бытовые разрывы);

- между длинными сторонами и торцами этих же зданий с окнами из жилых комнат – не менее 10 м.

Площадки общего пользования должны размещаться на расстоянии от жилых и общественных зданий:

- для игр детей до жилых зданий – 12 м;

- для отдыха взрослого населения – 10 м;

- для стоянки автомобилей – 10 м;

- для занятий спортом от 10 до 40 м;

- для хозяйственных целей – 20 м;

- площадки с контейнерами для отходов - не менее 50 м.

Вспомогательные строения, за исключением мест хранения автомобильного транспорта, располагать со стороны улиц не допускается.

Максимальная высота ограждений для видов разрешенного использования с кодами 2.1, 2.2 – 2 м, с кодами 2.1.1, 2.3 – 1,5 м. Материал и тип ограждений между смежными участками, в части, занимаемой огородами - не глухое, сетчатое, пропускающее солнечное освещение.

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства; предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

| Вид разрешенного использования |  | Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства и реконструкции объектов капитального строительства |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код | Наименование | размер земельного участка, кв.м | количество этажей / высота строения | максималь-ный процент застройки | минимальные отступы от границ земельного участка, м |
| Основные виды разрешенного использования |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Для индивидуального жилищного строительства | мин. – 400 макс. – 3000 | 3 этажа/15 м | 60% | 3 |
| 2.2 | Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок) | мин. – 500 макс. – 3000 | 3 этажа/15 м | 60% | 3 |
| 2.3 | Блокированная жилая застройка | мин. – 500 макс. – 4000 | 3 этажа | 60% | 5 |
| 2.7 | Обслуживание жилой застройки | мин. - 50 макс. - 3000 | 3 этажа/н.у | 60% | 5 |
| 3.4.1 | Амбулаторно-поликлиническое обслуживание | н.у. | 3 этажа | 80% | 5 |
| 3.5.1 | Дошкольное, начальное и среднее общее образование | н.у. | н.у. | 25% | 5 |
| 3.8 | Общественное управление | н.у. | 3 этажа | 80% | 5 |
| 3.8.1 | Государственное управление | н.у. | 3 этажа | н.у. | 5 |
| 5.1.3 | Площадки для занятий спортом | н.у. | н.у. | 80% | н.у. |
| 9.3 | Историко-культурная деятельность | мин. – 500 макс. – н.у | н.у. | 80% | 5 |
| 11.1 | Общее пользование водными объектами | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| 11.2 | Специальное пользование водными объектами | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| 11.3 | Гидротехнические сооружения | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| 12.0 | Земельные участки (территории) общего пользования | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| 12.0.1 | Улично-дорожная сеть | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| 12.0.2 | Благоустройство территории | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| 13.1 | Ведение огородничества | мин. – 100 макс. – 400 | н.у. | н.у. | 1 |
| 13.2 | Ведение садоводства | мин. – 400 макс. – 3000 | 3 | 60 | 3 |
| 9.1 | Охрана природных территорий | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| Условно разрешенные виды разрешенного использования |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка | мин. – 1000 кв.м. без зу макс. – 200000 кв.м. с зу (на 1000 чел) | 3 этажа/н.у. | 60% | 5 |
| 2.7.1 | Хранение автотранспорта | мин. – 50 макс. – 3000 | 1 этаж/4,5 м | н.у. | 5 |
| 2.7.2 | Размещение гаражей для собственных нужд | мин. – 20 макс. – 300 | 1 этаж/4,5 м | н.у. | 1 |
| 3.1 | Коммунальное обслуживание | н.у. | н.у. | при размещении только объектов инженерно-технического обеспечения - 100 %; при размещении на земельном участке иных объектов- 80% | н.у. |
| 3.1.1 | Предоставление коммунальных услуг | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| 3.1.2 | Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг | мин. - 300 макс. - 3000 | 3 этажа/н.у | 40% | 5 |
| 3.2.1 | Дома социального обслуживания | мин. - 300 макс. - 10000 | 3 этажа/н.у | 60% | 5 |
| 3.2.2 | Оказание социальной помощи населению | мин. - 300 макс. - 10000 | 3 этажа/н.у | 60% | 5 |
| 3.2.3 | Оказание услуг связи | мин. - 300 макс. - 3000 | 3 этажа/н.у | 60% | 5 |
| 3.2.4 | Общежития | - мин. - 500 - макс. - 5000 | 3 этажа/н.у | 60% | 5 |
| 3.3 | Бытовое обслуживание | - мин. - 100 - макс. - 3000 | 3 этажа/н.у | 80% | - 5 |
| 3.6.1 | Объекты культурно-досуговой деятельности | мин. - 300 макс. - 5000 | 3 этажа/н.у | 80% | 5 |
| 3.7 | Религиозное использование | мин. - 500 макс. - 5000 | н.у. | 80% | 5 |
| 3.9.1 | Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| 3.10.1 | Амбулаторное ветеринарное обслуживание | мин. - 300 макс. - 3000 | 3 этажа/н.у | 80% | 5 |
| 4.1 | Деловое управление | мин. - 500 макс. - 3000 | 3 этажа/н.у | 60% | 5 |
| 4.3 | Рынки | мин. - 300 макс. - 1000 | 3 этажа/н.у | 60% | 5 |
| 4.4 | Магазины | мин. - 500 макс. - 3000 | 3 этажа/н.у | 60% | 5 |
| 4.5 | Банковская и страховая деятельность | мин. - 500 макс. - 3000 | 3 этажа/н.у | 60% | 5 |
| 4.6 | Общественное питание | мин. - 500 макс. - 3000 | 3 этажа/н.у | 60% | 5 |
| 4.7 | Гостиничное обслуживание | мин. - 500 макс. - 5000 | 3 этажа/н.у | 60% | 5 |
| 5.0 | Отдых (рекреация) | мин. - 100 макс. - 5000 | 3 этажа/н.у | 60% | 5 |
| 6.8 | Связь | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| 11.1 | Общее пользование водными объектами | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| 14.0 | Земельные участки, входящие в состав общего имущества собственников индивидуальных жилых домов в малоэтажном жилом комплексе | мин. - 500 макс. - 5000 | 3 этажа/н.у | 60% | 5 |

Примечания.

В графе «минимальные отступы от границ земельного участка» через дробь приводятся значения отступа со стороны улицы и других сторон земельного участка.

Условным сокращением «н.у.» обозначены параметры, значения которых не установлены.

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства устанавливаются для основных и условных видов разрешенного использования в соответствии с таблицей, указанной в Главе II, Статья 5, пункт 5.1 данного Тома.

Показатели, не урегулированные в настоящей статье, определяются в соответствии с требованиями технических регламентов, нормативных технических документов, нормативов градостроительного проектирования и других нормативных документов.

- 5.3. Градостроительный регламент многофункциональных общественно-деловых зон (ОД)

Градостроительный регламент многофункциональных общественно-деловых зон (ОД) распространяется на установленные настоящими Правилами территориальные зоны с индексом ОД.

Многофункциональные общественно-деловые зоны предназначены для размещения объектов делового, финансового назначения, торговли, предпринимательской деятельности, банковской и общественной деятельности, иных объектов, связанных с обеспечением извлечения прибыли от капитальных объектов.

В перечень объектов капитального строительства, разрешенных для размещения в общественно-деловых зонах, могут включаться многоквартирные дома, гостиницы, общежития, подземные или многоэтажные гаражи.

Предельное количество этажей и предельная высота для видов разрешенного использования с кодами 2.1.1 устанавливается в отношении основных зданий, строений и сооружений. Максимальная высота вспомогательных строений – 3,5 м до верха плоской кровли, 4,5 м до конька скатной кровли.

Минимальные отступы от границ земельных участков с кодом 2.1.1 от границы участка до стены жилого дома – не менее 3 метров, со стороны улицы – не менее 5 метров.

Минимальные расстояния между зданиями:

- от красной линии до строения - 5 м, от красной линии проезда до строения – 3 м;

- для дошкольных и общеобразовательных организаций от красной линии до основного строения – 10 м;

- для медицинских организаций со стационаром от красной линии до основного строения – 30 м;

- расстояние между зданием медицинской организации со стационаром и другими общественными и жилыми зданиями – не менее 50 м;

- расстояние между длинными сторонами зданий высотой 2-3 этажа – не менее 15 м, высотой 4 этажа – 20 м, с учетом расчетов инсоляции и освещенности, учета противопожарных требований и бытовых разрывов.

Для малоэтажной многоквартирной жилой застройки следует принимать расстояния:

- между длинными сторонами жилых зданий высотой 2 – 3 этажа - не менее 15 м; 4 этажа - не менее 20 м (бытовые разрывы);

- между длинными сторонами и торцами этих же зданий с окнами из жилых комнат – не менее 10 м.

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства; предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

| Вид разрешенного использования |  | Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства и реконструкции объектов капитального строительства |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код | Наименование | размер земельного участка, кв.м | количество этажей / высота строения | максималь-ный процент застройки | минимальные отступы от границ земельного участка, м |
| Основные виды разрешенного использования |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Коммунальное обслуживание | н.у. | н.у. | при размещении только объектов инженерно-технического обеспечения - 100 %; при размещении на земельном участке иных объектов- 80% | н.у. |
| 3.1.1 | Предоставление коммунальных услуг | н.у. | н.у. | при размещении только объектов инженерно-технического обеспечения - 100 %; при размещении на земельном участке иных объектов- 80% | н.у. |
| 3.1.2 | Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг | мин. - 500 макс. - 5000 | 3 этажа/н.у | 60% | 5 |
| 3.2.2 | Оказание социальной помощи населению | мин.- 500 макс.- 5000 | 3 этажа/н.у | 60% | 5 |
| 3.2.3 | Оказание услуг связи | мин. - 500 макс. - 5000 | 3 этажа/н.у | 60% | 5 |
| 3.2.4 | Общежития | мин. - 500 макс. - 5000 | 3 этажа/н.у | 60% | 5 |
| 3.3 | Бытовое обслуживание | н.у. | н.у. | 80% | н.у. |
| 3.4. | Здравоохранение | мин. - 500 макс. - 32 000 | 3 этажа/н.у | 60% | 5 |
| 3.4.1 | Амбулаторно-поликлиническое обслуживание | мин. - 500 макс. - 5000 | 3 этажа/н.у | 60% | 5 |
| 3.4.2 | Стационарное медицинское обслуживание | мин. - 500 макс. - 5000 | 3 этажа/н.у | 80% | 5 |
| 3.5.1 | Дошкольное, начальное и среднее общее образование | мин. - 500 макс. - 5000 | 3 этажа/н.у | 25% | 5 |
| 3.5.2 | Среднее и высшее профессиональное образование | мин. - 500 макс. - 5000 | 3 этажа/н.у | 25% | 5 |
| 3.6.1 | Объекты культурно-досуговой деятельности | мин.- 500 макс.- 5000 | 3 этажа/н.у | 80%. | 5 |
| 3.7 | Религиозное использование | мин.- 500 макс.- 5000 | н.у. | 80% | 5 |
| 3.7.1 | Осуществление религиозных обрядов | мин.- 500 макс.- 30 000 | н.у. | 80% | 5 |
| 3.7.2 | Религиозное управление и образование | мин.- 500 макс.- 30 000 | н.у. | 80% | 5 |
| 3.8 | Общественное управление | мин.- 500 макс.- 5000 | н.у. | 80% | 5 |
| 3.8.1 | Государственное управление | мин.-500 макс.-5000 | н.у. | 80% | 5 |
| 3.10.1 | Амбулаторное ветеринарное обслуживание | мин.- 300 макс.- 3000 | 3 этажа/н.у | 80% | 5 |
| 4.1 | Деловое управление | мин.- 500 макс.- 5000 | 3 этажа/н.у | 80% | 5 |
| 4.4 | Магазины | мин.- 500 макс.- 5000 | 3 этажа/н.у | 80% | 5 |
| 4.5 | Банковская и страховая деятельность | мин.- 500 макс.- 5000 | 3 этажа/н.у | 80% | 5 |
| 4.6 | Общественное питание | мин.- 500 макс.- 5000 | 3 этажа/н.у | 80% | 5 |
| 4.7 | Гостиничное обслуживание | мин.- 500 макс.- 10000 | 3 этажа/н.у | 80% | 5 |
| 4.8.1 | Развлекательные мероприятия | н.у. | н.у. | 80% | н.у. |
| 5.1.2 | Обеспечение занятий спортом в помещениях | мин.- 500 макс.- 10000 | 3 этажа/н.у | 80% | 5 |
| 5.1.3 | Площадки для занятий спортом | н.у. | н.у. | 80% | н.у. |
| 9.3 | Историко-культурная деятельность | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| 11.3 | Гидротехнические сооружения | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| 12.0 | Земельные участки (территории) общего пользования | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| 12.0.1 | Улично-дорожная сеть | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| 12.0.2 | Благоустройство территории | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| Условно разрешенные виды разрешенного использования |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Для индивидуального жилищного строительства | мин. – 400 макс. – 3000 | 3 этажа/15 м | 60% | 3 |
| 2.1.1 | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка | мин. – 1000 макс. – 20000 (на 1000 чел) | 3 этажа/ 15 м | 60% | 5 |
| 2.2 | Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок) | мин. – 500 макс. – 3000 | 3 этажа/15 м | 60% | 3 |
| 2.3 | Блокированная жилая застройка | мин. – 500 макс. – 5000 | 3 этажа/15 м | 60% | 5 |
| 2.5 | Среднеэтажная жилая застройка | мин. – 500 макс. – 5000 | 3 этажа/н.у | 60% | 5 |
| 2.7.1 | Хранение автотранспорта | мин. – 30 макс. – 500 | 1 этаж/4,5 м | н.у. | н.у. |
| 3.2.1 | Дома социального обслуживания | мин.-500 макс.-32 000 | 3 этажа/н.у | 60% | 5 |
| 3.4.3 | Медицинские организации особого назначения | мин.-500 макс.-32 000 | 3 этажа/н.у | 60% | 5 |
| 3.9.1 | Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| 3.9.3 | Проведение научных испытаний | н.у. | н.у. | 80% | н.у. |
| 4.3 | Рынки | мин.-100 макс.-3000 | 3 этажа/н.у | 60% | 5 |
| 4.9 | Служебные гаражи | мин. – 30 макс. – 1000 | 1 этаж/4,5 м | н.у. | н.у. |
| 4.10 | Выставочно-ярмарочная деятельность | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| 4.9.1.1 | Заправка транспортных средств | мин. – 500 макс. – 3000 | 3 этажа/н.у | 60% | 5 |
| 4.9.1.2 | Обеспечение дорожного отдыха | мин. – 500 макс. – 5000 | 3 этажа/н.у | 60% | 5 |
| - 4.9.1.3 | - Автомобильные мойки | мин. – 500 макс. – 5000 | 3 этажа/н.у | 60% | 5 |
| - 4.9.1.4 | - Ремонт автомобилей | мин. – 500 макс. – 5000 | 3 этажа/н.у | 60% | 5 |
| - 5.1.4 | Оборудованные площадки для занятий спортом | н.у. | н.у. | 80% | н.у. |
| - 5.1.5 | - Водный спорт | н.у. | н.у. | 80% | н.у. |
| - 6.8 | Связь | н.у. | н.у. | 80% | н.у. |
| 7.2.3 | Стоянки транспорта общего пользования | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| 2.7 | Обслуживание жилой застройки | мин. - 50 макс. - 3000 | 3 этажа/н.у | 60% | 5 |
| 11.1 | Общее пользование водными объектами | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| 12.0 | Ритуальная деятельность | мин.- 50 макс.- 5000 | 3 этажа/н.у | 60% | 5 |

Примечания.

В графе «минимальные отступы от границ земельного участка» через дробь приводятся значения отступа со стороны улицы и других сторон земельного участка.

Условным сокращением «н.у.» обозначены параметры, значения которых не установлены.

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства устанавливаются для основных и условных видов разрешенного использования в соответствии с таблицей, указанной в Главе II, Статья 5, пункт 5.1 данного Тома.

Показатели, не урегулированные в настоящей статье, определяются в соответствии с требованиями технических регламентов, нормативных технических документов, нормативов градостроительного проектирования и других нормативных документов.

- 5.4. Градостроительный регламент зон общественной застройки (О)

Градостроительный регламент зон общественной застройки (О) распространяется на установленные настоящими Правилами территориальные зоны с индексом О.

Зоны общественной застройки предназначены для размещения объектов здравоохранения, общественного питания, социального и коммунально-бытового обслуживания, социального и культурно-бытового назначения, образовательных учреждений среднего профессионального и высшего профессионального образования, административных зданий, научно-исследовательских учреждений, культовых зданий, иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан.

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства; предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

| Вид разрешенного использования |  | Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства и реконструкции объектов капитального строительства |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код | Наименование | размер земельного участка, кв.м | количество этажей / высота строения | максималь-ный процент застройки | минимальные отступы от границ земельного участка, м |
| Основные виды разрешенного использования |  |  |  |  |  |
| 3.0 | Общественное использование объектов капитального строительства | мин.- 500 макс.- 32 000 | 3 этажа/н.у | 60% | 5 |
| 3.1 | Коммунальное обслуживание | н.у. | н.у. | при размещении только объектов инженерно-технического обеспечения - 100 %; при размещении на земельном участке иных объектов- 80% | н.у. |
| 3.1.1 | Предоставление коммунальных услуг | н.у. | н.у. | при размещении только объектов инженерно-технического обеспечения - 100 %; при размещении на земельном участке иных объектов- 80% | н.у. |
| 3.1.2 | Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг | мин.- 500 макс.- 5000 | 3 этажа/н.у | 60% | 5 |
| 3.2.1 | Дома социального обслуживания | мин.- 500 макс.- 32 000 | 3 этажа/н.у | 60% | 5 |
| 3.2.2 | Оказание социальной помощи населению | мин.- 500 макс.- 5000 | 3 этажа/н.у | 60% | 5 |
| 3.2.3 | Оказание услуг связи | мин.- 500 макс.- 5000 | 3 этажа/н.у | 60% | 5 |
| 3.3 | Бытовое обслуживание | н.у. | н.у. | 80% | н.у. |
| 3.4.1 | Амбулаторно-поликлиническое обслуживание | мин.- 500 макс.- 5000 | 3 этажа/н.у | 60% | 5 |
| 3.4.2 | Стационарное медицинское обслуживание | мин.- 500 макс.- 5000 | 3 этажа/н.у | 80% | 5 |
| 3.5.1 | Дошкольное, начальное и среднее общее образование | мин.- 500 макс.- 5000 | 3 этажа/н.у | 25% | 5 |
| 3.5.2 | Среднее и высшее профессиональное образование | мин.- 500 макс.- 5000 | 3 этажа/н.у | 25% | 5 |
| 3.6.1 | Объекты культурно-досуговой деятельности | мин.- 500 макс.- 5000 | 3 этажа/н.у | 80%. | 5 |
| 3.6.2 | Парки культуры и отдыха | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| 3.7 | Религиозное использование | мин.- 500 макс.- 5000 | н.у. | 80% | 5 |
| 3.7.1 | Осуществление религиозных обрядов | мин.- 500 макс.- 30 000 | н.у. | 80% | 5 |
| 3.7.2 | Религиозное управление и образование | мин.- 500 макс.- 30 000 | н.у. | 80% | 5 |
| 3.8.1 | Государственное управление | мин.- 500 макс.- 5000 | н.у. | 80% | 5 |
| 3.10.1 | Амбулаторное ветеринарное обслуживание | мин.- 300 макс.- 3000 | 3 этажа/н.у | 80% | 5 |
| 4.1 | Деловое управление | мин.- 500 макс.- 5000 | 3 этажа/н.у | 80% | 5 |
| 4.3 | Рынки | мин.- 100 макс.- 3000 | 3 этажа/н.у | 60% | 5 |
| 4.4 | Магазины | мин.- 500 макс.- 5000 | 3 этажа/н.у | 80% | 5 |
| 4.5 | Банковская и страховая деятельность | мин.- 500 макс.- 5000 | 3 этажа/н.у | 80% | 5 |
| 4.6 | Общественное питание | мин.- 500 макс.- 5000 | 3 этажа/н.у | 80% | 5 |
| 4.7 | Гостиничное обслуживание | мин.- 500 макс.- 10000 | 3 этажа/н.у | 80% | 5 |
| - 4.8.1 | Развлекательные мероприятия | н.у. | н.у. | 80% | н.у. |
| - 4.10 | Выставочно-ярмарочная деятельность | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| 5.1.2 | Обеспечение занятий спортом в помещениях | мин.- 500 макс.- 10000 | 3 этажа/н.у | 80% | 5 |
| 5.1.3 | Площадки для занятий спортом | н.у. | н.у. | 80% | н.у. |
| 9.3 | Историко-культурная деятельность | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| 11.3 | Гидротехнические сооружения | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| 12.0 | Земельные участки (территории) общего пользования | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| 12.0.1 | Улично-дорожная сеть | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| 12.0.2 | Благоустройство территории | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| Условно разрешенные виды разрешенного использования |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка | мин. – 1000 макс. – 20000 (на 1000 чел) | 3 этажа/ 15 м | 60% | 3 |
| 2.7.1 | Хранение автотранспорта | мин. – 30 макс. – 500 | 1 этаж/4,5 м | н.у. | н.у. |
| 3.2.4 | Общежития | мин.- 500 макс.- 5000 | 3 этажа/н.у | 60% | 5 |
| 3.4.3 | Медицинские организации особого назначения | мин.- 500 макс.- 32 000 | 3 этажа/н.у | 60% | 5 |
| 3.9.1 | Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| 4.9 | Служебные гаражи | мин. – 30 макс. – 1000 | 1 этаж/4,5 м | н.у. | н.у. |
| 5.1.4 | Оборудованные площадки для занятий спортом | н.у. | н.у. | 80%. | н.у. |
| 5.1.7 | Спортивные базы | мин.- 500 макс.- 50 000 | 3 этажа/н.у | 60% | 5 |
| 6.8 | Связь | н.у. | н.у. | 80%. | н.у. |
| 7.2.3 | Стоянки транспорта общего пользования | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |

Примечания.

В графе «минимальные отступы от границ земельного участка» через дробь приводятся значения отступа со стороны улицы и других сторон земельного участка.

Условным сокращением «н.у.» обозначены параметры, значения которых не установлены.

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства устанавливаются для основных и условных видов разрешенного использования в соответствии с таблицей, указанной в Главе II, Статья 5, пункт 5.1 данного Тома.

Показатели, не урегулированные в настоящей статье, определяются в соответствии с требованиями технических регламентов, нормативных технических документов, нормативов градостроительного проектирования и других нормативных документов.

- 5.5. Градостроительный регламент зон транспортной инфраструктуры (Т)

Градостроительный регламент зон транспортной инфраструктуры (Т) распространяется на установленные настоящими Правилами территориальные зоны с индексом Т.

Зоны транспортной инфраструктуры установлены для размещения объектов транспортной инфраструктуры, в том числе различного рода путей сообщения и сооружений автомобильного, железнодорожного и иных видов транспорта, используемых для перевозки людей или грузов либо передачи веществ, а также для установления санитарно-защитных зон таких объектов в соответствии с требованиями технических регламентов.

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства; предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

| Вид разрешенного использования |  | Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства и реконструкции объектов капитального строительства |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код | Наименование | размер земельного участка, кв.м | количество этажей / высота строения | максималь-ный процент застройки | минимальные отступы от границ земельного участка, м |
| Основные виды разрешенного использования |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Передвижное жилье | мин.- 500 макс.- 5000 | 3 этажа/н.у | 60% | 5 |
| 2.7.1 | Хранение автотранспорта | мин. – 30 макс. – 500 | 1 этаж/4,5 м | н.у. | н.у. |
| 3.1 | Коммунальное обслуживание | н.у. | н.у. | при размещении только объектов инженерно-технического обеспечения - 100 %; при размещении на земельном участке иных объектов- 80% | н.у. |
| 3.1.1 | Предоставление коммунальных услуг | н.у. | н.у. | при размещении только объектов инженерно-технического обеспечения - 100 %; при размещении на земельном участке иных объектов- 80% | н.у. |
| 3.1.2 | Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг | мин.- 500 макс.- 5000 | 3 этажа/н.у | 60% | 5 |
| 4.9 | Служебные гаражи | мин. – 30 макс. – 1000 | 1 этаж/4,5 м | н.у. | н.у. |
| 4.9.1.1 | Заправка транспортных средств | мин.- 500 макс.- 5000 | 3 этажа/н.у | 60% | 5 |
| 4.9.1.2 | Обеспечение дорожного отдыха | мин.- 500 макс.- 5000 | 3 этажа/н.у | 60% | 5 |
| - 4.9.1.3 | - Автомобильные мойки | мин.- 500 макс.- 5000 | 3 этажа/н.у | 60% | 5 |
| - 4.9.1.4 | - Ремонт автомобилей | мин.- 500 макс.- 5000 | 3 этажа/н.у | 60% | 5 |
| - 7.2.1 | - Размещение автомобильных дорог | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| - 7.2.3 | - Стоянки транспорта общего пользования | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| - 7.5 | - Трубопроводный транспорт | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| 11.1 | Общее пользование водными объектами | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| 11.2 | Специальное пользование водными объектами | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| 11.3 | Гидротехнические сооружения | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| 12.0 | Земельные участки (территории) общего пользования | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| 12.0.1 | Улично-дорожная сеть | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| 12.0.2 | Благоустройство территории | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| Условно разрешенные виды разрешенного использования |  |  |  |  |  |
| 6.8 | Связь | н.у. | н.у. | 80% | н.у. |

Примечания.

Условным сокращением «н.у.» обозначены параметры, значения которых не установлены.

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства устанавливаются для основных и условных видов разрешенного использования в соответствии с таблицей, указанной в Главе II, Статья 5, пункт 5.1 данного Тома.

Показатели, не урегулированные в настоящей статье, определяются в соответствии с требованиями технических регламентов, нормативных технических документов, нормативов градостроительного проектирования и других нормативных документов.

- 5.6. Градостроительный регламент зон инженерной инфраструктуры (И)

Градостроительный регламент зон инженерной инфраструктуры (И) распространяется на установленные настоящими Правилами территориальные зоны с индексом И.

Зоны инженерной инфраструктуры установлены для размещения объектов инженерной инфраструктуры, в том числе сооружений и коммуникаций энергообеспечения, водоснабжения, очистки стоков, связи, газоснабжения, теплоснабжения, для выделения территорий, необходимых для технического обслуживания инженерных сооружений и коммуникаций и их охраны, а также для установления санитарно-защитных зон таких объектов в соответствии с требованиями технических регламентов.

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства; предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

| Вид разрешенного использования |  | Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства и реконструкции объектов капитального строительства |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код | Наименование | размер земельного участка, кв.м | количество этажей / высота строения | максималь-ный процент застройки | минимальные отступы от границ земельного участка, м |
| Основные виды разрешенного использования |  |  |  |  |  |
| 2.7.1 | Хранение автотранспорта | мин. – 30 макс. – 500 | 1 этаж/4,5 м | н.у. | н.у. |
| 3.1 | Коммунальное обслуживание | н.у. | н.у. | при размещении только объектов инженерно-технического обеспечения - 100 %; при размещении на земельном участке иных объектов- 80% | н.у. |
| 3.1.1 | Предоставление коммунальных услуг | н.у. | н.у. | при размещении только объектов инженерно-технического обеспечения - 100 %; при размещении на земельном участке иных объектов- 80% | н.у. |
| 3.1.2 | Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг | мин.- 500 макс.- 5000 | 3 этажа/н.у | 60% | 5 |
| 3.9.1 | Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| 4.9 | Служебные гаражи | мин. – 30 макс. – 1000 | 1 этаж/4,5 м | н.у. | н.у. |
| 6.7 | Энергетика | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| 7.5 | Трубопроводный транспорт | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| 11.1 | Общее пользование водными объектами | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| 11.2 | Специальное пользование водными объектами | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| 11.3 | Гидротехнические сооружения | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| 12.0 | Земельные участки (территории) общего пользования | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| 12.0.1 | Улично-дорожная сеть | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| 12.0.2 | Благоустройство территории | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| Условно разрешенные виды разрешенного использования |  |  |  |  |  |
| - 4.4 | - Магазины | мин.- 500 макс.- 5000 | 3 этажа/н.у | 80% | 5 |
| - 6.8 | Связь | н.у. | н.у. | 80% | н.у. |

Примечания.

Условным сокращением «н.у.» обозначены параметры, значения которых не установлены.

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства устанавливаются для основных и условных видов разрешенного использования в соответствии с таблицей, указанной в Главе II, Статья 5, пункт 5.1 данного Тома.

Показатели, не урегулированные в настоящей статье, определяются в соответствии с требованиями технических регламентов, нормативных технических документов, нормативов градостроительного проектирования и других нормативных документов.

- 5.7. Градостроительный регламент зон производственных и складских объектов IV-V классов опасности (П3)

Градостроительный регламент зон производственных и складских объектов IV-V классов опасности (П3) распространяется на установленные настоящими Правилами территориальные зоны с индексом П3.

Производственная зона установлена для обеспечения правовых условий формирования производственных и складских объектов IV класса опасности, имеющих санитарно-защитные зоны 100 м и 50м, с низкими уровнями шума и загрязнения. Допускается широкий спектр коммерческих услуг, сопровождающих производственную деятельность. Сочетание различных видов разрешенного использования недвижимости в единой зоне возможно только при условии соблюдения нормативных санитарных требований.

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства; предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

| Вид разрешенного использования |  | Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства и реконструкции объектов капитального строительства |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код | Наименование | размер земельного участка, кв.м | количество этажей / высота строения | максималь-ный процент застройки | минимальные отступы от границ земельного участка, м |
| Основные виды разрешенного использования |  |  |  |  |  |
| 1.15 | Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции | мин.- 500 макс.- 10000 | По проекту/не выше 20 м | 60% | 5 |
| 2.7.1 | Хранение автотранспорта | мин. – 30 макс. – 500 | 1 этаж/4,5 м | н.у. | н.у. |
| 3.1 | Коммунальное обслуживание | н.у. | н.у. | при размещении только объектов инженерно-технического обеспечения - 100 %; при размещении на земельном участке иных объектов- 80% | н.у. |
| 3.1.1 | Предоставление коммунальных услуг | н.у. | н.у. | при размещении только объектов инженерно-технического обеспечения - 100 %; при размещении на земельном участке иных объектов- 80% | н.у. |
| 3.1.2 | Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг | мин.- 500 макс.- 5000 | 3 этажа/н.у | 60% | 5 |
| 3.2.3 | Оказание услуг связи | мин.- 500 макс.- 5000 | 3 этажа/н.у | 60% | 5 |
| 3.3 | Бытовое обслуживание | н.у. | н.у. | 80% | н.у. |
| 3.9.2 | Проведение научных исследований | мин.- 500 макс.- 5000 | 3 этажа/н.у | 60% | 5 |
| 4.9 | Служебные гаражи | мин. – 30 макс. – 5000 | 1 этаж/4,5 м | н.у. | н.у. |
| 4.9.1. | Объекты дорожного сервиса | мин.- 500 макс.- 10000 | 3 этажа/н.у | 40% | 5 |
| 4.9.1.1 | Заправка транспортных средств | мин.- 500 макс.- 10000 | 3 этажа/н.у | 40% | 5 |
| - 4.9.1.3 | - Автомобильные мойки | мин.- 500 макс.- 10000 | 3 этажа/н.у | 40% | 5 |
| - 4.9.1.4 | - Ремонт автомобилей | мин.- 500 макс.- 10000 | 3 этажа/н.у | 40% | 5 |
| 6.0 | Производственная деятельность | мин.- 500 макс.- 10000 | По проекту | 60% | 5 |
| 6.2 | Тяжелая промышленность | мин.-500 макс.-50000 | По проекту | 60% | 5 |
| 6.2.1 | Автомобилестроительная промышленность | мин.- 500 макс.- 50000 | По проекту | 60% | 5 |
| 6.3 | Легкая промышленность | мин.- 500 макс.- 50000 | По проекту | 60% | 5 |
| 6.3.1 | Фармацевтическая промышленность | мин.- 500 макс.- 50000 | По проекту | 60% | 5 |
| 6.4 | Пищевая промышленность | мин.- 500 макс.- 50000 | По проекту | 60% | 5 |
| 6.6 | Строительная промышленность | мин.- 500 макс.- 50000 | По проекту | 60% | 5 |
| 6.8 | Связь | н.у. | н.у. | 80% | н.у. |
| 6.9 | Склад | мин.- 500 макс.- 50000 | По проекту | 60% | 5 |
| 6.9.1 | Складские площадки | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| 6.11 | Целлюлозно-бумажная промышленность | мин.- 500 макс.- 50000 | По проекту | 60% | 5 |
| 6.12 | Научно-производственная деятельность | мин.- 500 макс.- 50000 | По проекту | 60% | 5 |
| 7.2.1 | Размещение автомобильных дорог | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| 7.2.3 | Стоянки транспорта общего пользования | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| 11.2 | Специальное пользование водными объектами | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| 12.0 | Земельные участки (территории) общего пользования | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| 12.0.1 | Улично-дорожная сеть | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| 12.0.2 | Благоустройство территории | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| Условно разрешенные виды разрешенного использования |  |  |  |  |  |
| 3.2.4 | Общежития | мин.- 500 макс.- 5000 | 3 этажа/н.у | 60% | 5 |
| 4.1 | Деловое управление | мин.- 500 макс.- 5000 | 3 этажа/н.у | 80% | 5 |
| 4.4 | Магазины | мин.- 500 макс.- 5000 | 3 этажа/н.у | 80% | 5 |
| 4.5 | Банковская и страховая деятельность | мин.- 500 макс.- 5000 | 3 этажа/н.у | 80% | 5 |
| 4.6 | Общественное питание | мин.- 500 макс.- 5000 | 3 этажа/н.у | 80% | 5 |
| 1.17 | Питомники | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |

Примечания.

Условным сокращением «н.у.» обозначены параметры, значения которых не установлены.

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства устанавливаются для основных и условных видов разрешенного использования в соответствии с таблицей, указанной в Главе II, Статья 5, пункт 5.1 данного Тома.

Показатели, не урегулированные в настоящей статье, определяются в соответствии с требованиями технических регламентов, нормативных технических документов, нормативов градостроительного проектирования и других нормативных документов.

- 5.8. Градостроительный регламент зон коммунально-складских объектов (КС)

Градостроительный регламент зон коммунально-складских объектов (КС) распространяется на установленные настоящими Правилами территориальные зоны с индексом КС.

Коммунально-складские зоны установлены для размещения объектов коммунальной инфраструктуры, объектов жилищно-коммунального хозяйства, размещение складских объектов, объектов транспорта (в частности, отдельно стоящие гаражи, гаражные комплексы, стоянки транспортных средств общего пользования и др.), объектов оптовой торговли, а также для установления санитарно-защитных зон таких объектов в соответствии с требованиями технических регламентов.

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства; предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

| Вид разрешенного использования |  | Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства и реконструкции объектов капитального строительства |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код | Наименование | размер земельного участка, га | количество этажей / высота строения | максималь-ный процент застройки | минимальные отступы от границ земельного участка, м |
| Основные виды разрешенного использования |  |  |  |  |  |
| 2.7.1 | Хранение автотранспорта | мин. – 30 макс. – 500 | 1 этаж/4,5 м | н.у. | н.у. |
| 3.1 | Коммунальное обслуживание | н.у. | н.у. | при размещении только объектов инженерно-технического обеспечения - 100 %; при размещении на земельном участке иных объектов- 80% | н.у. |
| 3.1.1 | Предоставление коммунальных услуг | н.у. | н.у. | при размещении только объектов инженерно-технического обеспечения - 100 %; при размещении на земельном участке иных объектов- 80% | н.у. |
| 3.1.2 | Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг | мин.- 500 макс.- 5000 | 3 этажа/н.у | 60% | 5 |
| 3.2.3 | Оказание услуг связи | мин.- 500 макс.- 5000 | 3 этажа/н.у | 60% | 5 |
| 3.3 | Бытовое обслуживание | н.у. | н.у. | 80 % | н.у. |
| 3.9.1 | Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| 4.1 | Деловое управление | мин.- 500 макс.- 5000 | 3 этажа/н.у | 80% | 5 |
| 4.3 | Рынки | мин.- 500 макс.- 5000 | 3 этажа/н.у | 60 % | 5 |
| 4.4 | Магазины | мин.- 500 макс.- 5000 | 3 этажа/н.у | 60% | 5 |
| 4.5 | Банковская и страховая деятельность | мин.- 500 макс.- 5000 | 3 этажа/н.у | 60% | 5 |
| 4.6 | Общественное питание | мин.- 500 макс.- 5000 | 3 этажа/н.у | 60% | 5 |
| 4.9 | Служебные гаражи | мин. – 30 макс. – 5000 | 1 этаж/4,5 м | н.у. | н.у. |
| 4.9.1.1 | Заправка транспортных средств | мин.- 500 Макс.- 10000 | 3 этажа/н.у | 40% | 5 |
| 4.9.1.3 | Автомобильные мойки | мин.- 500 макс.- 10000 | 3 этажа/н.у | 40% | 5 |
| 4.9.1.4 | Ремонт автомобилей | мин.- 500 макс.- 10000 | 3 этажа/н.у | 40% | 5 |
| 6.3 | Легкая промышленность | мин.- 500 макс.- 50000 | По проекту | 60% | 5 |
| 6.9 | Склад | мин.- 500 макс.- 50000 | По проекту | 60% | 5 |
| 6.9.1 | Складские площадки | мин.- 500 макс.- 50000 | н.у. | н.у. | н.у. |
| 6.12 | Научно-производственная деятельность | мин.- 500 макс.- 10000 | 3 этажа/н.у | 40% | 5 |
| 7.2.3 | Стоянки транспорта общего пользования | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| 11.2 | Специальное пользование водными объектами | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| 11.3 | Гидротехнические сооружения | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| 12.0 | Земельные участки (территории) общего пользования | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| 12.0.1 | Улично-дорожная сеть | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| 12.0.2 | Благоустройство территории | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| Условно разрешенные виды разрешенного использования |  |  |  |  |  |
| 3.4.3 | Медицинские организации особого назначения | мин.- 300 макс.- 3000 | 3 этажа/н.у | 80% | 5 |
| 3.7 | Религиозное использование | мин.- 300 макс.- 3000 | 3 этажа/н.у | 80% | 5 |
| 3.10.2 | Приюты для животных | мин.- 300 макс.- 10000 | 3 этажа/н.у | 80% | 5 |
| 4.9.1.2 | Обеспечение дорожного отдыха | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| 5.1.4 | Оборудованные площадки для занятий спортом | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| 5.4 | Причалы для маломерных судов | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| 6.8 | Связь | н.у. | н.у. | 80 % | н.у. |
| 7.2.2 | Обслуживание перевозок пассажиров | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| 1.17 | Питомники | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |

Примечания.

Условным сокращением «н.у.» обозначены параметры, значения которых не установлены.

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства устанавливаются для основных и условных видов разрешенного использования в соответствии с таблицей, указанной в Главе II, Статья 5, пункт 5.1 данного Тома.

Показатели, не урегулированные в настоящей статье, определяются в соответствии с требованиями технических регламентов, нормативных технических документов, нормативов градостроительного проектирования и других нормативных документов.

- 5.9. Градостроительный регламент зон объектов сельскохозяйственного назначения (СХ2)

Градостроительный регламент зон объектов сельскохозяйственного назначения (СХ2) распространяется на установленные настоящими Правилами территориальные зоны с индексом СХ2.

Зона объектов сельскохозяйственного назначения (СХ2) – предназначена для строительства и размещения машинно- транспортных и ремонтных станций, ангаров и гаражей для сельскохозяйственной техники; амбаров, силосных ям или башен; захоронения отходов сельскохозяйственного производства; первичной переработки сельскохозяйственной продукции (в том числе сортировка, упаковка и т.п.)

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства; предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

| Вид разрешенного использования |  | Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства и реконструкции объектов капитального строительства |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код | Наименование | размер земельного участка, кв.м | количество этажей / высота строения | максималь-ный процент застройки | минимальные отступы от границ земельного участка, м |
| Основные виды разрешенного использования |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Овощеводство | мин - 400 макс - 5000 | н.у. | 15 % при размере земельного участка 400 кв.м. и менее 10 % при размере земельного участка более 400 кв.м. | 5 |
| 1.5 | Садоводство | мин - 600 макс - 5000 | н.у. | 15 % при размере земельного участка 600 кв.м. и менее 10 % при размере земельного участка более 600 кв.м. | 5 |
| 1.8 | Скотоводство | мин - 1000 макс - 10000 | н.у. | 60% | 5 |
| 1.9 | Звероводство | мин - 1000 макс - 10000 | н.у. | 60% | 5 |
| 1.10 | Птицеводство | мин - 1000 макс - 10000 | н.у. | 35% | 5 |
| 1.11 | Свиноводство | мин - 1000 макс - 10000 | н.у. | 50% | 5 |
| 1.12 | Пчеловодство | мин - 1000 макс - 10000 | н.у. | 30% | 5 |
| 1.14 | Научное обеспечение сельского хозяйства | мин - 1000 макс - 5000 | 3 этажа/н.у | 60% | 5 |
| 1.15 | Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции | мин - 1000 макс - 5000 | н.у. | 60% | 5 |
| 1.17 | Питомники | н.у. | н.у. | 60% | 5 |
| 1.18 | Обеспечение сельскохозяйственного производства | мин - 1000 макс - 10000 | н.у. | 60% | 5 |
| 1.19 | Сенокошение | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| 1.20 | Выпас сельскохозяйственных животных | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| 2.2 | Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок) | мин. – 500 макс. – 3000 | 3 этажа/15 м | 60% | 3 |
| 2.7.1 | Хранение автотранспорта | мин. – 50 макс. – 5000 | 1 этаж/4,5 м | н.у. | 1 |
| 2.7.2 | Размещение гаражей для собственных нужд | мин. – 20 макс. – 300 | 1 этаж/4,5 м | н.у. | 1 |
| 3.1 | Коммунальное обслуживание | н.у. | н.у. | при размещении только объектов инженерно-технического обеспечения - 100 %; при размещении на земельном участке иных объектов- 80% | н.у. |
| 3.1.1 | Предоставление коммунальных услуг | мин.- 300 макс. - 3000 | 3 этажа/н.у | 40% | 5 |
| 3.1.2 | Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг | мин.- 300 макс. - 3000 | 3 этажа/н.у | 40% | 5 |
| 3.9.1 | Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| 3.10.1 | Амбулаторное ветеринарное обслуживание | мин.- 300 макс.- 3000 | 3 этажа/н.у | 80% | 5 |
| 6.9.1 | Складские площадки | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| 6.12 | Научно-производственная деятельность | мин.- 300 макс.- 5000 | 3 этажа/н.у | 60% | 5 |
| 7.2.3 | Стоянки транспорта общего пользования | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| 11.1 | Общее пользование водными объектами | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| 11.2 | Специальное пользование водными объектами | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| 11.3 | Гидротехнические сооружения | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| 12.0 | Земельные участки (территории) общего пользования | н.у. | н.у. | Площадь участков, предназначенных для озеленения, должна составлять не менее 15% площади сельскохозяйственных предприятий, а при плотности застройки более 50% – не менее 10%. | н.у. |
| 12.0.1 | Улично-дорожная сеть | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| 12.0.2 | Благоустройство территории | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| 13.1 | Ведение огородничества | мин. – 100 макс. – 400 | н.у. | 15 % при размере земельного участка 100 м² и менее 10 % при размере земельного участка более 100 м² | 1 |
| 13.2 | Ведение садоводства | мин. – 400 макс. – 3000 | 3 | 15 % при размере земельного участка 400 м² и менее 10 % при размере земельного участка более 400 м² | 3 |
| Условно разрешенные виды разрешенного использования |  |  |  |  |  |
| 1.13 | Рыбоводство | мин - 1000 макс - 10000 | н.у. | 30% | 5 |
| 3.7 | Религиозное использование | мин.- 500 макс.- 5000 | н.у. | 80% | 5 |
| 3.10.2 | Приюты для животных | мин.- 500 макс.- 10000 | н.у. | 80% | 5 |
| 4.4 | Магазины | мин.- 500 макс.- 3000 | 3 этажа/н.у | 60% | 5 |
| 4.6 | Общественное питание | мин.- 500 макс.- 3000 | 3 этажа/н.у | 60% | 5 |
| 4.9.1.1 | Заправка транспортных средств | мин.- 500 макс.- 5000 | 3 этажа/н.у | 60% | 5 |
| 4.9.1.3 | Автомобильные мойки | мин.- 500 макс.- 5000 | 3 этажа/н.у | 60% | 5 |
| 6.9 | Склад | мин.- 500 макс.- 5000 | 3 этажа/н.у | 60% | 5 |
| 4.9.1.2 | Обеспечение дорожного отдыха | мин.- 500 макс.- 5000 | 3 этажа/н.у | 60% | 5 |
| 5.1.4 | Оборудованные площадки для занятий спортом | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| 5.1.5 | Водный спорт | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| 5.4 | Причалы для маломерных судов | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| 6.8 | Связь | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |

Примечания.

Условным сокращением «н.у.» обозначены параметры, значения которых не установлены.

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства устанавливаются для основных и условных видов разрешенного использования в соответствии с таблицей, указанной в Главе II, Статья 5, пункт 5.1 данного Тома.

Показатели, не урегулированные в настоящей статье, определяются в соответствии с требованиями технических регламентов, нормативных технических документов, нормативов градостроительного проектирования и других нормативных документов.

- 5.10. Градостроительный регламент зон сельскохозяйственного использования (СХ3)

Градостроительный регламент зон сельскохозяйственного использования (СХ3) распространяется на установленные настоящими Правилами территориальные зоны с индексом СХ3.

Зона сельскохозяйственного использования СХ3 предназначена для выращивания сельхозпродукции открытым способом и выделена для обеспечения правовых условий сохранения сельскохозяйственных угодий, предотвращения их занятия другими видами деятельности при соблюдении нижеследующих видов и параметров разрешенного использования недвижимости.

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства; предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

| Вид разрешенного использования |  | Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства и реконструкции объектов капитального строительства |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код | Наименование | размер земельного участка, кв.м | количество этажей / высота строения | максималь-ный процент застройки | минимальные отступы от границ земельного участка, м |
| Основные виды разрешенного использования |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Выращивание зерновых и иных сельскохозяйственных культур | мин - 400 макс - 30000 | н.у. | 15 % при размере земельного участка 400 кв.м. и менее 10 % при размере земельного участка более 400 кв.м. | 5 |
| 1.3 | Овощеводство | мин - 400 макс - 30000 | н.у. | 15 % при размере земельного участка 400 кв.м. и менее 10 % при размере земельного участка более 400 кв.м. | 5 |
| 1.4 | Выращивание тонизирующих, лекарственных, цветочных культур | мин - 400 макс - 30000 | н.у. | 15 % при размере земельного участка 400 кв.м. и менее 10 % при размере земельного участка более 400 кв.м. | 5 |
| 1.5 | Садоводство | мин - 600 макс - 10000 | н.у. | 15 % при размере земельного участка 600 кв.м. и менее 10 % при размере земельного участка более 600 кв.м. | 5 |
| 1.12 | Пчеловодство | мин - 1000 макс - 10000 | н.у. | 30% | 5 |
| 1.13 | Рыбоводство | мин - 1000 макс - 10000 | н.у. | 30% | 5 |
| 1.14 | Научное обеспечение сельского хозяйства | мин - 1000 макс - 5000 | 3 этажа/н.у | 60% | 5 |
| 1.16 | Ведение личного подсобного хозяйства на полевых участках | мин - 400 макс - 30000 | н.у. | 15 % при размере земельного участка 400 кв.м. и менее 10 % при размере земельного участка более 400 кв.м. | 5 |
| 1.17 | Питомники | н.у. | н.у. | 60% | 5 |
| 1.19 | Сенокошение | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| 1.20 | Выпас сельскохозяйственных животных | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| 3.1.1 | Предоставление коммунальных услуг | мин.- 300 макс. - 3000 | 3 этажа/н.у | 40% | 5 |
| 11.1 | Общее пользование водными объектами | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| 11.2 | Специальное пользование водными объектами | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| 11.3 | Гидротехнические сооружения | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| 12.0 | Земельные участки (территории) общего пользования | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| 12.0.1 | Улично-дорожная сеть | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| 12.0.2 | Благоустройство территории | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| 13.1 | Ведение огородничества | мин. – 100 макс. – 400 | н.у. | 15 % при размере земельного участка 100 м² и менее 10 % при размере земельного участка более 100 м² | 1 |
| Условно разрешенные виды разрешенного использования |  |  |  |  |  |
| 3.9.1 | Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| 5.3 | Охота и рыбалка | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| 6.8 | Связь | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| 6.9 | Склад | мин.- 500 макс.- 5000 | 3 этажа/н.у | 60% | 5 |
| 6.9.1 | Складские площадки | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |

Примечания.

Условным сокращением «н.у.» обозначены параметры, значения которых не установлены.

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства устанавливаются для основных и условных видов разрешенного использования в соответствии с таблицей, указанной в Главе II, Статья 5, пункт 5.1 данного Тома.

Показатели, не урегулированные в настоящей статье, определяются в соответствии с требованиями технических регламентов, нормативных технических документов, нормативов градостроительного проектирования и других нормативных документов.

- 5.11. Градостроительный регламент зон рекреационного назначения (Р2)

Градостроительный регламент зон рекреационного назначения (Р2) распространяется на установленные настоящими Правилами территориальные зоны с индексом Р2.

Зона рекреационного назначения предназначена для обеспечения правовых условий сохранения и использования существующего природного ландшафта и создания благоприятной окружающей среды в интересах здоровья населения, для организации парков, скверов, бульваров, используемых в целях кратковременного отдыха, проведения досуга населения.

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства; предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

| Вид разрешенного использования |  | Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства и реконструкции объектов капитального строительства |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код | Наименование | размер земельного участка, кв.м | количество этажей / высота строения | максималь-ный процент застройки | минимальные отступы от границ земельного участка, м |
| Основные виды разрешенного использования |  |  |  |  |  |
| 3.6.2 | Парки культуры и отдыха | н.у. | н.у. | 100% | н.у. |
| 5.1.3 | Площадки для занятий спортом | н.у. | н.у. | 7% | н.у. |
| 5.2 | Природно-познавательный туризм | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| 9.1 | Охрана природных территорий | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| 11.1 | Общее пользование водными объектами | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| 11.2 | Специальное пользование водными объектами | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| 11.3 | Гидротехнические сооружения | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| 12.0 | Земельные участки (территории) общего пользования | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| 12.0.1 | Улично-дорожная сеть | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| 12.0.2 | Благоустройство территории | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| Условно разрешенные виды разрешенного использования |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Передвижное жилье | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| 3.9.1 | Коммунальное обслуживание | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| 3.1 | Предоставление коммунальных услуг | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| 3.1.1 | Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг | мин.- 300 макс. - 3000 | 3 этажа/н.у | 40% | 5 |
| 3.1.2 | Объекты культурно-досуговой деятельности | мин.- 300 макс.- 5000 | 3 этажа/н.у | 80% | 5 |
| 3.6.1 | Парки культуры и отдыха | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| 3.6.3 | Религиозное использование | мин.- 500 макс.- 5000 | н.у. | 80% | 5 |
| 3.7.2 | Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| 3.9.1 | Магазины | мин.- 500 макс.- 3000 | 3 этажа/н.у | 60% | 5 |
| 4.4 | Общественное питание | мин.- 500 макс.- 3000 | 3 этажа/н.у | 60% | 5 |
| 4.8.1 | Развлекательные мероприятия | н.у. | н.у. | 7% | н.у. |
| 5.1.1 | Обеспечение спортивно-зрелищных мероприятий | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| 5.1.2 | Обеспечение занятий спортом в помещениях | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| 5.2.1 | Туристическое обслуживание | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| 5.3 | Охота и рыбалка | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| 5.4 | Причалы для маломерных судов | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| 5.5 | Поля для гольфа или конных прогулок | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| 6.8 | Связь | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| 9.2 | Курортная деятельность | н.у. | 3 этажа/н.у | 60% | 5 |
| 9.2.1 | Санаторная деятельность | н.у. | 3 этажа/н.у | 60% | 5 |
| 9.3 | Историко-культурная деятельность | н.у. | 3 этажа/н.у | 60% | 5 |

Примечания.

Условным сокращением «н.у.» обозначены параметры, значения которых не установлены.

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства устанавливаются для основных и условных видов разрешенного использования в соответствии с таблицей, указанной в Главе II, Статья 5, пункт 5.1 данного Тома.

Показатели, не урегулированные в настоящей статье, определяются в соответствии с требованиями технических регламентов, нормативных технических документов, нормативов градостроительного проектирования и других нормативных документов.

- 5.12. Градостроительный регламент зон объектов отдыха, туризма и спорта (Р3)

Градостроительный регламент зон объектов отдыха, туризма и спорта (Р3) распространяется на установленные настоящими Правилами территориальные зоны с индексом Р3.

Зоны объектов отдыха, туризма и спорта установлены для размещения домов отдыха, пансионатов, кемпингов, объектов физической культуры и спорта, туристических баз, стационарных и палаточных туристско-оздоровительных лагерей, детских туристических станций, туристских парков, учебно-туристических троп, трасс, детских и спортивных лагерей, других аналогичных объектов.

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства; предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

| Вид разрешенного использования |  | Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства и реконструкции объектов капитального строительства |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код | Наименование | размер земельного участка, га | количество этажей / высота строения | максималь-ный процент застройки | минимальные отступы от границ земельного участка, м |
| Основные виды разрешенного использования |  |  |  |  |  |
| 3.6.2 | Парки культуры и отдыха | н.у. | н.у. | 80% | н.у. |
| 3.9.1 | Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| 4.8.1 | Развлекательные мероприятия | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| 5.1.3 | Площадки для занятий спортом | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| 5.1.7 | Спортивные базы | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| 5.2 | Природно-познавательный туризм | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| 5.2.1 | Туристическое обслуживание | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| 5.5 | Поля для гольфа или конных прогулок | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| 9.1 | Охрана природных территорий | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| 9.2 | Курортная деятельность | н.у. | 3 этажа/н.у | 60% | 5 |
| 9.2.1 | Санаторная деятельность | н.у. | 3 этажа/н.у | 60% | 5 |
| 11.1 | Общее пользование водными объектами | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| 11.2 | Специальное пользование водными объектами | н.у. | 1 этаж/5 м | н.у. | н.у. |
| 11.3 | Гидротехнические сооружения | н.у. | 1 этаж/5 м | н.у. | н.у. |
| 12.0 | Земельные участки (территории) общего пользования | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| 12.0.1 | Улично-дорожная сеть | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| 12.0.2 | Благоустройство территории | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| Условно разрешенные виды разрешенного использования |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Передвижное жилье | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| 3.1 | Коммунальное обслуживание | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| 3.1.1 | Предоставление коммунальных услуг | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| 3.1.2 | Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг | мин.- 300 макс. - 3000 | 3 этажа/н.у | 40% | 5 |
| 3.6.1 | Объекты культурно-досуговой деятельности | мин.- 300 макс.- 5000 | 3 этажа/н.у | 80% | 5 |
| 3.6.3 | Цирки и зверинцы | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| 3.7 | Религиозное использование | мин.- 500 макс.- 5000 | н.у. | 80% | 5 |
| 3.7.2 | Религиозное управление и образование | мин.- 500 макс.- 5000 | н.у. | 80% | 5 |
| 4.4 | Магазины | мин.- 500 макс.- 3000 | 3 этажа/н.у | 60% | 5 |
| 4.5 | Банковская и страховая деятельность | мин.- 500 макс.- 3000 | 3 этажа/н.у | 60% | 5 |
| 4.6 | Общественное питание | мин.- 500 макс.- 3000 | 3 этажа/н.у | 60% | 5 |
| 4.7 | Гостиничное обслуживание | мин.- 500 макс.- 3000 | 3 этажа/н.у | 60% | 5 |
| 4.10 | Выставочно-ярмарочная деятельность | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| 5.1.1 | Обеспечение спортивно-зрелищных мероприятий | н.у. | н.у. | 25% | н.у. |
| 5.1.2 | Обеспечение занятий спортом в помещениях | н.у. | н.у. | 25% | н.у. |
| 5.1.4 | Оборудованные площадки для занятий спортом | н.у. | н.у. | 25% | н.у. |
| 5.1.5 | Водный спорт | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| 5.4 | Причалы для маломерных судов | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| 6.8 | Связь | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| 7.3 | Водный транспорт | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| 9.3 | Историко-культурная деятельность | мин.- 500 макс.- 3000 | 3 этажа/н.у | 60% | 5 |

Примечания.

Условным сокращением «н.у.» обозначены параметры, значения которых не установлены.

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства устанавливаются для основных и условных видов разрешенного использования в соответствии с таблицей, указанной в Главе II, Статья 5, пункт 5.1 данного Тома.

Показатели, не урегулированные в настоящей статье, определяются в соответствии с требованиями технических регламентов, нормативных технических документов, нормативов градостроительного проектирования и других нормативных документов.

- 5.13. Градостроительный регламент зон размещения кладбищ (СН1)

Градостроительный регламент зон размещения кладбищ (СН1) распространяется на установленные настоящими Правилами территориальные зоны с индексом СН1.

Зоны размещения кладбищ установлены для размещения и функционирования мест погребения (кладбищ, крематориев, иных мест захоронения) Размещение и функционирование данных объектов может быть обеспечено только путем выделения указанных зон и недопустимо в других территориальных зонах.

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства; предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

| Вид разрешенного использования |  | Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства и реконструкции объектов капитального строительства |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код | Наименование | размер земельного участка, кв.м | количество этажей / высота строения | максималь-ный процент застройки | минимальные отступы от границ земельного участка, м |
| Основные виды разрешенного использования |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Коммунальное обслуживание | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| 3.1.1 | Предоставление коммунальных услуг | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| 3.1.2 | Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг | мин.- 300 макс. - 3000 | 3 этажа/н.у | 40% | 5 |
| 3.9.1 | Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| 7.2.3 | Стоянки транспорта общего пользования | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| 11.1 | Общее пользование водными объектами | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| 11.2 | Специальное пользование водными объектами | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| 11.3 | Гидротехнические сооружения | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| 12.0 | Земельные участки (территории) общего пользования | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| 12.0.1 | Улично-дорожная сеть | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| 12.0.2 | Благоустройство территории | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| 12.1 | Ритуальная деятельность | мин.- 300 макс. - 3000 | 3 этажа/н.у | 80% | 5 |
| Условно разрешенные виды разрешенного использования |  |  |  |  |  |
| н.у. |  |  |  |  |  |

Примечания.

Условным сокращением «н.у.» обозначены параметры, значения которых не установлены.

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства устанавливаются для основных и условных видов разрешенного использования в соответствии с таблицей, указанной в Главе II, Статья 5, пункт 5.1 данного Тома.

Показатели, не урегулированные в настоящей статье, определяются в соответствии с требованиями технических регламентов, нормативных технических документов, нормативов градостроительного проектирования и других нормативных документов.

- Статья 6. Земли, на которые действие градостроительных регламентов не распространяется

- Использование земельных участков, на которые действие градостроительных регламентов не распространяется, определяется уполномоченными федеральными органами исполнительной власти, уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации или уполномоченными органами местного самоуправления в соответствии с федеральными законами. Решения об изменении одного вида разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных на землях, на которые действие градостроительных регламентов не распространяется или для которых градостроительные регламенты не устанавливаются, на другой вид такого использования принимаются в соответствии с федеральными законами.

ЛО - земельные участки, предназначенные для размещения линейных объектов и (или) занятые линейными объектами.

К линейным объектам относятся линии электропередачи, линии связи (в том числе линейно-кабельные сооружения), трубопроводы, автомобильные дороги, железнодорожные линии и другие подобные сооружения.

Размещение линейных объектов (кроме железных дорог общего пользования и автомобильных дорог общего пользования федерального и регионального значения), допускается без указания в перечне допустимых видов разрешённого использования в любой территориальной зоне.

- Статья 7. Земли, для которых градостроительные регламенты не устанавливаются

Использование земельных участков, для которых градостроительные регламенты не устанавливаются, определяется уполномоченными федеральными органами исполнительной власти, уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации или уполномоченными органами местного самоуправления в соответствии с федеральными законами. Решения об изменении одного вида разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных на землях, для которых градостроительные регламенты не устанавливаются, на другой вид такого использования принимаются в соответствии с федеральными законами.

ЛФ - земли лесного фонда.

К землям лесного фонда относятся лесные земли и нелесные земли, состав которых устанавливается лесным законодательством. Порядок использования и охраны земель лесного фонда устанавливается настоящим Кодексом и лесным законодательством.

ВО - земли, покрытых поверхностными водами.

Использование земель, покрытых поверхностными водами, определяется уполномоченными органами исполнительной власти в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации.

К землям покрытыми поверхностными водами относятся: 1) моря или их отдельные части (проливы, заливы, в том числе бухты, лиманы и д.р.); 2) водотоки (реки, ручьи, каналы); 3) водоемы (озера, пруды, обводненные карьеры, водохранилища);4) болота; 5) природные выходы подземных вод (родники, гейзеры); 6) ледники, снежинки. Поверхностные водные объекты состоят из поверхностных вод и покрытых ими земель в пределах береговой линии.

СХ – сельскохозяйственные угодья в составе земель сельскохозяйственного назначения.

К сельскохозяйственным угодьям в составе земель сельскохозяйственного назначения относятся пашни, сенокосы, пастбища, залежи, земли, занятые многолетними насаждениями (садами, виноградниками и другими), расположенные за пределами границ населенных пунктов. Сельскохозяйственные угодья в составе земель сельскохозяйственного назначения имеют приоритет в использовании и подлежат особой охране. Сельскохозяйственные угодья в составе земель сельскохозяйственного назначения не могут включаться в границы территории ведения гражданами садоводства для собственных нужд, а также использоваться для строительства садовых домов, жилых домов, хозяйственных построек и гаражей на садовом земельном участке.

На картах градостроительного зонирования в состав земель сельскохозяйственных угодий, обозначаемых индексом СХ, могут включаться иные земли сельскохозяйственного назначения, занятые внутрихозяйственными дорогами, защитными лесными насаждениями, древесно-кустарниковой растительностью, выполняющей функции защиты земель от негативного воздействия.

- ООПТ - земли особо охраняемых природных территорий (за исключением земель лечебно-оздоровительных местностей и курортов).

Использование земель или земельных участков, расположенных в границах особо охраняемых природных территорий, определяется положением об особо охраняемой природной территории в соответствии с законодательством об особо охраняемых природных территориях.

### Статья 8. Территории фактического или планируемого использования земель

На картах градостроительного зонирования подлежат отображению территории, для которых в соответствии с документами территориального планирования должны устанавливаться градостроительные регламенты и зоны с особыми условиями использования территории, но в соответствии с требованиями действующего законодательства для этих территорий не может быть установлена территориальная зона.

Для обозначения таких территорий используется понятие территории фактического или планируемого использования земель (земельного участка или его части).

Территория фактического или планируемого использования части земельного участка - территория, занимающая небольшую часть земельного участка (в том числе единого землепользования, состоящего из двух или более обособленных участков), которая фактически используется или которую планируется использовать в соответствии с градостроительным регламентом той или иной территориальной зоны, который не может быть установлен в отношении всего земельного участка в целом или его части.

В соответствии с требованием законодательства о принадлежности каждого земельного участка только к одной территориальной зоне, территориальная зона не может быть установлена в отношении части земельного участка (в том числе в отношении обособленного участка единого землепользования). Градостроительный регламент территориальной зоны, соответствующий фактическому или планируемому использованию части земельного участка, не может быть распространен на весь земельный участок из-за несоответствия видов разрешенного использования, предельных (минимальных и (или) максимальных) размеров земельных участков и предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства остальной (большей) части земельного участка.

Территории фактического или планируемого использования части земельного участка не имеют правового статуса территориальной зоны. Границы этих территорий, а также соответствующие им границы зон с особыми условиями использования территорий, являются ориентировочными и отображаются на картах градостроительного зонирования в соответствии с границами соответствующих функциональных зон и зон с особыми условиями использования территории на картах генерального плана поселения.

Для обозначения этих территорий на картах градостроительного зонирования используется индекс территориальной зоны фактического или планируемого использования части земельного участка, дополненный индексом «-Ф» в случае фактического использования, или индексом «-П» в случае планируемого использования части земельного участка.

В соответствии с действующим законодательством такие территории с неурегулированным правовым статусом земель могут существовать неограниченно долго, если они не создают опасности жизни и здоровью людей, окружающей среде. Для получения разрешения на новое строительство или реконструкцию существующих объектов капитального строительства на территории фактического или планируемого использования части земельного участка необходимо провести межевание (раздел или выдел) земельного участка и внести изменения в настоящие Правила в части установления границ территориальной зоны, соответствующей фактическому или планируемому использованию территории.

В качестве территории фактического использования земель на карте градостроительного зонирования также могут отображаться земельные участки на землях лесного фонда или особо охраняемых территорий, для которых градостроительные регламенты не устанавливаются.

ГЛАВА III. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства

Статья 9. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в границах зон с особыми условиями использования территории

- 9.1. Общие положения

1. В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации в границах зон с особыми условиями использования территории устанавливаются ограничения использования земельных участков, которые распространяются на все, что находится над и под поверхностью земель, если иное не предусмотрено законами о недрах, воздушным и водным законодательством, и ограничивают или запрещают размещение и (или) использование расположенных на таких земельных участках объектов недвижимого имущества и (или) ограничивают или запрещают использование земельных участков для осуществления иных видов деятельности, которые несовместимы с целями установления зон с особыми условиями использования территорий.

2. Полный перечень видов зон с особыми условиями территории, которые могут быть установлены, приведен в статье 105 Земельного кодекса Российской Федерации.

3. В соответствии с федеральным законодательством ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства действуют только в границах тех зон с особыми условиями использования территории, размеры и (или) границы которых официально установлены в соответствии с требованиями федерального законодательства. Органы местного самоуправления поселений не могут устанавливать размеры и (или) границы зон с особыми условиями использования территории, право установления которых не входит в их полномочия.

В соответствии с этим в рамках настоящих Правил зоны с особыми условиями использования территории подразделяются на три вида:

- установленные - зоны, границы которых установлены и утверждены в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- планируемые к установлению - зоны, границы которых не установлены и не утверждены в соответствии с законодательством Российской Федерации, но которые в соответствии с законодательством должны устанавливаться, имеют фиксированные размеры и однозначные правила (критерии) установления границ;

- ориентировочные - зоны, границы которых не установлены и не утверждены в соответствии с законодательством Российской Федерации, которые в соответствии с законодательством должны устанавливаться, но не имеют фиксированных размеров и однозначных правил (критериев) установления границ; для таких зон на законодательном уровне установлены только ориентировочные размеры, которые в случае установления границ таких зон должны уточняться путем проведения расчетов и (или) натурных измерений степени воздействия на окружающую среду.

4. На карте градостроительного зонирования в обязательном порядке отображаются только границы установленных зон с особыми условиями использования территории.

5. На карте градостроительного зонирования также могут отображаться границы планируемых к установлению зон с особыми условиями использования территории в отношении существующих объектов, для которых в федеральных законах и нормативных правовых актах Российской Федерации установлены фиксированные размеры и однозначные правила определения границ зон с особыми условиями использования территории.

К таким зонам относятся охранные зоны и зоны минимальных расстояний линейных объектов (линий электропередачи, трубопроводов, линий связи), придорожные полосы автомобильных дорог, водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы поверхностных водных объектов. В случае отображения границ таких зон на карте градостроительного зонирования, эти границы отображаются особыми условными знаками, отличающими их от официально установленных (утвержденных) зон с особыми условиями территории.

Отображение границ таких зон на карте градостроительного зонирования и ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в границах этих зон носят информационно-справочный характер и рассматриваются как границы и ограничения, планируемые к установлению в соответствии с федеральными законами. Правообладатели земельных участков и объектов капитального строительства, полностью или частично расположенных в ориентировочных границах зон с особыми условиями территории, имеют право в судебном порядке оспорить ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в этих зонах.

6. Границы ориентировочных зон с особыми условиями использования территории на карте градостроительного зонирования не отображаются, поскольку они имеют чисто ориентировочный характер и не имеют юридической силы в части ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства.

В соответствии с судебной практикой Российской Федерации, в случае отображения ориентировочных границ зон с особыми условиями использования территории на карте градостроительного зонирования, правила землепользования и застройки могут быть в судебном порядке признаны не действующими в части ограничений использования земельных участков и объектов капитального строительства в границах таких зон с особыми условиями использования территории.

К ориентировочным зонам относятся не установленные в соответствии с требованиями федерального законодательства санитарно-защитные зоны предприятий, сооружений и иных объектов, зоны второго и третьего поясов санитарной охраны источников водоснабжения, зоны затопления и подтопления, зоны ограничений передающего радиотехнического объекта, иные виды зон и подзон с особыми условиями территории, для которых в соответствии с федеральным законодательством размеры зон должны определяться на основании расчетов и (или) натурных исследований (измерений).

7. На территории муниципального образования «Железковское сельское поселение» установлены или подлежат установлению следующие виды зон с особыми условиями использования территории:

- охранные зоны объектов электросетевого хозяйства;

- охранные зоны газопроводов и систем газоснабжения;

- водоохранные зоны, прибрежные защитные полосы поверхностных водных объектов;

- придорожные полосы автомобильных дорог;

- санитарно-защитные зоны предприятий, сооружений и иных объектов;

- зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения;

- иные охраняемые зоны;

- территории, подверженные паводкам;

- границы особо охраняемых природных территорий;

- границы территорий объектов культурного наследия.

- 9.2. Охранные зоны объектов электросетевого хозяйства

Охранные зоны объектов электросетевого хозяйства устанавливаются для обеспечения сохранности действующих линий и сооружений электросетевого хозяйства в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон».

Вдоль воздушных линий электропередачи охранные зоны устанавливаются в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при неотклоненном их положении на следующем расстоянии:

- до 1 кВ - 2 м;

- от 1 до 20 кВ - 10 м;

- 35 кВ - 15 м;

- 110 кВ - 20 м;

- 220 кВ - 25 м;

- 500 кВ - 30 м.

Вдоль подземных кабельных линий электропередачи охранная зона устанавливается в виде части поверхности участка земли, расположенного под ней участка недр (на глубину, соответствующую глубине прокладки кабельных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних кабелей на расстоянии 1 метра.

В охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров. В частности, запрещается:

- размещать любые объекты и предметы (материалы) в пределах созданных проходов и подъездов для доступа к объектам электросетевого хозяйства, а также проводить любые работы и возводить сооружения, которые могут препятствовать доступу к объектам электросетевого хозяйства, без создания необходимых для такого доступа проходов и подъездов;

- размещать свалки;

- производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести массой свыше 5 тонн, производить сброс и слив едких и коррозионных веществ и горюче-смазочных материалов (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи).

В охранных зонах объектов электросетевого хозяйства напряжением свыше 1000 вольт, также запрещается:

- складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных, материалов;

- размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов, проводить любые мероприятия, связанные с большим скоплением людей, не занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ (в охранных зонах воздушных линий электропередачи).

В пределах охранных зон без письменного разрешения сетевой организации запрещается:

- строительство, капитальный ремонт, реконструкция или снос зданий и сооружений;

- горные, взрывные, мелиоративные работы, в том числе связанные с временным затоплением земель;

- посадка и вырубка деревьев и кустарников;

- проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без груза от поверхности дороги более 4,5 метра (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

- полевые сельскохозяйственные работы с применением сельскохозяйственных машин и оборудования высотой более 4 м.

- 9.3. Охранные зоны газопроводов и систем газоснабжения

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 г. №878 "Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей" для газораспределительных сетей устанавливаются следующие охранные зоны:

а) вдоль трасс наружных газопроводов - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода;

б) вдоль трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых труб при использовании медного провода для обозначения трассы газопровода - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 3 метров от газопровода со стороны провода и 2 метров - с противоположной стороны;

в) вдоль трасс наружных газопроводов на вечномерзлых грунтах независимо от материала труб - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 10 метров с каждой стороны газопровода;

г) вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов - в виде территории, ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 метров от границ этих объектов. Для газорегуляторных пунктов, пристроенных к зданиям, охранная зона не регламентируется;

д) вдоль подводных переходов газопроводов через судоходные и сплавные реки, озера, водохранилища, каналы - в виде участка водного пространства от водной поверхности до дна, заключенного между параллельными плоскостями, отстоящими на 100 м с каждой стороны газопровода;

е) вдоль трасс межпоселковых газопроводов, проходящих по лесам и древесно-кустарниковой растительности, - в виде просек шириной 6 метров, по 3 метра с каждой стороны газопровода. Для надземных участков газопроводов расстояние от деревьев до трубопровода должно быть не менее высоты деревьев в течение всего срока эксплуатации газопровода.

На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается:

а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения;

б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями;

в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений;

г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей;

д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ;

е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей;

ж) разводить огонь и размещать источники огня;

з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра;

и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики;

к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них;

л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям.

Лесохозяйственные, сельскохозяйственные и другие работы, не подпадающие под вышеуказанные ограничения, и не связанные с нарушением земельного горизонта и обработкой почвы на глубину более 0,3 метра, производятся собственниками, владельцами или пользователями земельных участков в охранной зоне газораспределительной сети при условии предварительного письменного уведомления эксплуатационной организации не менее чем за 3 рабочих дня до начала работ. Хозяйственная деятельность в охранных зонах газораспределительных сетей, не предусмотренная предыдущими пунктами, при которой производится нарушение поверхности земельного участка и обработка почвы на глубину более 0,3 метра, осуществляется на основании письменного разрешения эксплуатационной организации газораспределительных сетей.

- 9.4. Водоохранные зоны, прибрежные защитные полосы поверхностных водных объектов

В соответствии со статьей 65. Водного кодекса Российской Федерации водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии рек, ручьёв, озёр, водохранилища и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

Размеры водоохранных зон и прибрежных защитных полос устанавливаются в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации.

Ширина водоохранных зон рек, ручьёв и ширина их прибрежной защитной полосы устанавливаются от соответствующей береговой линии.

Ширина водоохранной зоны рек или ручьёв устанавливается от их истока для рек или ручьёв протяжённостью:

- до 10 километров - 50 метров;

- от 10 до 50 километров - 100 метров;

- от 50 километров и более - 200 метров.

В границах водоохранных зон запрещается:

- использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

- размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;

- осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;

- движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

- размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, судостроительных и судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних водных путей при условии соблюдения требований законодательства в области охраны окружающей среды и Водного Кодекса), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;

- размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов;

- сброс сточных, в том числе дренажных, вод;

- разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством РФ о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона РФ от 21.02.1992 г. N 2395-I «О недрах»).

В границах водоохранных зон допускается проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. Выбор типа сооружения, обеспечивающего охрану водного объекта от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, осуществляется с учетом необходимости соблюдения установленных в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов.

Под сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, понимаются:

- централизованные системы водоотведения (канализации), централизованные ливневые системы водоотведения;

- сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод в централизованные системы водоотведения (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), если они предназначены для приема таких вод;

- локальные очистные сооружения для очистки сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), обеспечивающие их очистку исходя из нормативов, установленных в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и Водного Кодекса;

- сооружения для сбора отходов производства и потребления, а также сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод) в приемники, изготовленные из водонепроницаемых материалов.

В отношении территорий садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан, размещенных в границах водоохранных зон и не оборудованных сооружениями для очистки сточных вод, до момента их оборудования такими сооружениями и (или) подключения к централизованным системам, допускается применение приемников, изготовленных из водонепроницаемых материалов, предотвращающих поступление загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в окружающую среду.

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет 30 м для обратного уклона или 0, 40 м для уклона до 3 и 50 м для уклона 3 и более.

Для реки, ручья протяжённостью менее 10 км от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере пятидесяти метров.

В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными для водоохранной зоны ограничениями запрещается:

- распашка земель;

- размещение отвалов размываемых грунтов;

- выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Вдоль береговой линии водного объекта общего пользования устанавливается береговая полоса, предназначенная для общего пользования.

Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет 20 метров, за исключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем 10 километров. Ширина береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров, составляет 5 метров. На карте градостроительного зонирования береговые полосы шириной 5 метров не отображаются.

Каждый гражданин вправе пользоваться (без использования механических транспортных средств) береговой полосой водных объектов общего пользования для передвижения и пребывания около них, в том числе для осуществления любительского и спортивного рыболовства и причаливания плавучих средств.

Приватизация земельных участков в пределах береговой полосы запрещается.

### 9.5. Придорожные полосы автомобильных дорог

Для автомобильных дорог, за исключением автомобильных дорог, расположенных в границах населённых пунктов, устанавливаются придорожные полосы. Порядок установления и правовой режим придорожных полос автомобильных дорог урегулированы в настоящее время статьей 26 Федерального закона от 08.11.2007 №257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", Приказом Минтранса России от 13.01.2010 №43, а также Указом Президента РФ от 27.06.1998 №7274 применительно к придорожным полосам автомобильных дорог федерального значения. Придорожными полосами автомобильной дороги являются территории, которые прилегают с обеих сторон к полосе отвода автомобильной дороги и в границах которых устанавливается особый режим использования земельных участков (частей земельных участков) в целях обеспечения требований безопасности дорожного движения, а также нормальных условий реконструкции, капитального ремонта, ремонта, содержания автомобильной дороги, её сохранности с учётом перспектив развития автомобильной дороги.

Ширина придорожной полосы:

Автомобильные дороги первой и второй категорий - 75 м;

Автомобильные дороги третьей и четвёртой категорий - 50 м;

Автомобильные дороги пятой категории - 25 м;

Подъездные дороги, соединяющие административные центры (столицы) субъектов РФ, города федерального значения с другими населёнными пунктами, а также для участков автомобильных дорог общего пользования федерального значения, построенных для объездов городов с численностью населения до 250 тыс. чел. - 100 м;

Участки автомобильных дорог, построенных для объездов городов с численностью населения свыше 250 тыс. чел. – 150м.

Существующие автомобильные дороги Железковского сельского поселения представлены дорогами регионального или межмуниципального значения.

Перечень автомобильных дорог в границах муниципального образования «Железковское сельское поселение»:

- автомобильная дорога «Боровичи – Валдай»;

- автомобильная дорога «Черноземь - Опеченский Рядок - Опочно»;

- автомобильная дорога «Боровичи - Валдай» - Горка- Буреги»;

- автомобильная дорога «Боровичи -Валдай» - Прошково – Князево»;

- автомобильная дорога «Боровичи – Валдай» - Речка»;

- автомобильная дорога «Плавково- Марково»;

- автомобильная дорога «Подъезд к д.Вашнево»;

- автомобильная дорога «Подъезд к д.Вишма»;

- автомобильная дорога «Подъезд к д.Пирусс»;

- автомобильная дорога «Подъезд к д.Фёдорково»;

- автомобильная дорога «Речка – Княжа»;

- автомобильная дорога «Речка – Узмень».

В границах придорожных полос устанавливаются следующие ограничения:

1. строительство, реконструкция в границах придорожных полос объектов капитального строительства, объектов, предназначенных для осуществления дорожной деятельности, объектов дорожного сервиса, установка рекламных конструкций, информационных щитов и указателей допускаются при наличии согласия в письменной форме владельца автомобильной дороги. Такое согласие должно содержать технические требования и условия, подлежащие обязательному исполнению;

2. если для размещения объекта капитального строительства требуется подготовка документации по планировке территории, документация по планировке, предусматривающая размещение такого объекта в границах придорожной полосы автомобильной дороги, до её утверждения согласовывается с владельцем автомобильной дороги. В данном случае получение согласия на строительство, реконструкцию объекта в границах придорожной полосы автомобильной дороги не будет требоваться;

3. размещение инженерных коммуникаций допускается при наличии согласия владельца автомобильной дороги в письменной форме и разрешения на строительство.

- 9.6. Санитарно-защитные зоны предприятий, сооружений и иных объектов

На территории поселения расположена охранная зона газопровода-отвода к ГРС "Боровичи" в границах Боровичского района.

В границах санитарно-защитной зоны газопровода-отвода к ГРС "Боровичи" в границах Боровичского района не допускается размещение:

- городов и других населенных пунктов;

- коллективных садов с дачными домиками;

- отдельных промышленных и сельскохозяйственных предприятий;

- птицефабрик, тепличных комбинатов и хозяйств;

- молокозаводов;

- карьеров разработки полезных ископаемых;

- гаражей и открытых стоянок для автомобилей;

- отдельно стоящих зданий с массовым скоплением людей (школ, больниц, детских садов, вокзалов и т.д.);

- железнодорожных станций; аэропортов; речных портов и пристаней; гидро-, электростанций; гидротехнических сооружений речного транспорта I-IV классов;

- очистных сооружений и насосных станций водопроводных;

- складов легковоспламеняющихся и горючих жидкостей и газов с объемом хранения свыше 1000 м3; АЗС и пр.

В охранных зонах магистральных трубопроводов запрещается: устраивать свалки; производить дноуглубительные и землечерпальные работы; огораживать или перегораживать охранные зоны.

В охранных зонах магистральных трубопроводов без согласования с предприятиями трубопроводного транспорта запрещается: возводить любые постройки и сооружения; высаживать деревья и кустарники, складировать и солому, располагать коновязи, содержать скот, выделять рыбопромысловые участки, производить добычу рыбы, а также водных животных и растений, устраивать водопои, производить колку и заготовку льда; сооружать проезды и переезды через трассы трубопроводов; производить мелиоративные земляные работы, сооружать оросительные и осушительные системы; производить геолого-съемочные, геологоразведочные, поисковые, геодезические и др. изыскательские работы, связанные с устройством скважин, шурфов и взятием проб грунта (кроме почвенных образцов).

В охранных зонах магистральных газопроводов запрещается: устраивать свалки; складировать материалы, в том числе горюче-смазочные, размещать хранилища любых материалов; проводить работы с использованием ударно-импульсных устройств и вспомогательных механизмов, сбрасывать грузы; осуществлять рекреационную деятельность, разводить костры и размещать источники огня; огораживать и перегораживать охранные зоны; размещать какие-либо здания, строения, сооружения, не относящиеся к объектам газопровода; проводить дноуглубительные и другие работы, связанные с изменением дна и берегов водных объектов, за исключением работ, необходимых для технического обслуживания объекта магистрального газопровода.

В охранных зонах магистральных газопроводов без согласования с собственником магистрального газопровода запрещается: проводить горне, взрывные, строительные, монтажные, мелиоративные работы, в том числе работ, связанных с затоплением земель; осуществлять посадки и вырубки деревьев и кустарников; проводить погрузочно-разгрузочные работы, устраивать водопои скота, колка и заготовка льда; проводить земляные работы на глубине более чем 0,3 метра, планировка грунта; сооружать запруды на реках и ручьях; складировать корма, удобрения, сено, солому, размещать полевые станы и загоны для скота; размещать туристские стоянки; размещать гаражи, стоянки и парковки.

На территории поселения расположены кладбища, для которых должны устанавливаться санитарно-защитные зоны.

Для указанных объектов размеры и границы санитарно-защитных зон не установлены. Поэтому на карте градостроительного зонирования границы санитарно-защитных зон этих объектов не показаны. Ориентировочные границы санитарно-защитных зон указанных объектов, соответствующие ориентировочным размерам санитарно-защитных зон, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», утвержденными Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 25.09.2007 №74, показаны на карте границ зон с особыми условиями территории (существующее положение), входящей в состав материалов по обоснованию генерального плана поселения. Ориентировочные границы санитарно-защитных зон носят информационно-справочный характер и в соответствии с действующим федеральным законодательством не имеют юридической силы в части установления ограничений использования земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в этих границах.

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 3 марта 2018 года №222 «Об утверждении правил установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон» и положениями статей 36, 37 Федерального закона от 3 августа 2018 года №342-ФЗ, санитарно-защитные зоны устанавливаются в отношении действующих, планируемых к строительству, реконструируемых объектов капитального строительства, являющихся источниками химического, физического, биологического воздействия на среду обитания человека (далее - объекты), в случае формирования за контурами объектов химического, физического и (или) биологического воздействия, превышающего санитарно-эпидемиологические требования.

Правообладатели объектов капитального строительства, в отношении которых подлежат установлению санитарно-защитные зоны, обязаны провести исследования (измерения) атмосферного воздуха, уровней физического и (или) биологического воздействия на атмосферный воздух за контуром объекта и представить в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (ее территориальные органы) заявление об установлении санитарно-защитной зоны с приложением к нему необходимых документов.

Решение об установлении, изменении или о прекращении существования санитарно-защитной зоны принимают:

- Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека - в отношении объектов I и II класса опасности в соответствии с санитарной классификацией, а также в отношении объектов, не включенных в санитарную классификацию;

- территориальные органы Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека - в отношении объектов III - V класса опасности в соответствии с санитарной классификацией.

Санитарно-защитная зона и ограничения использования земельных участков, расположенных в ее границах, считаются установленными со дня внесения сведений о такой зоне в Единый государственный реестр недвижимости.

В границах санитарно-защитной зоны не допускается размещать:

- жилую застройку, включая отдельные жилые дома,

- ландшафтно-рекреационные зоны,

- зоны отдыха,

- территории курортов, санаториев и домов отдыха,

- территории садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков,

- другие территории с нормируемыми показателями качества среды обитания;

- спортивные сооружения,

- детские площадки,

- образовательные и детские организации,

- лечебно-профилактические и оздоровительные организации общего пользования.

В санитарно-защитной зоне и на территории объектов других отраслей промышленности не допускается размещать объекты по производству лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий; объекты пищевых отраслей промышленности, оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов, комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, которые могут повлиять на качество продукции.

Санитарно-защитная зона или какая-либо ее часть не может рассматриваться как резервная территория объекта и использоваться для расширения промышленной или жилой территории без соответствующей обоснованной корректировки границ санитарно-защитной зоны.

- 9.7. Зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения

Виды и размеры зон санитарной охраны источников водоснабжения устанавливается в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения».

Источники водоснабжения имеют зоны санитарной охраны (далее - ЗСО). Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов.

Первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водоподводящего канала. Размер первого пояса зоны санитарной охраны подземных источников водоснабжения составляет 30 м при использовании защищенных подземных вод и 50 м при использовании недостаточно защищенных подземных вод.

В пределах первого пояса не допускается посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений.

Здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории второго пояса.

Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

Границы второго и третьего поясов зон санитарной охраны подземных источников водоснабжения устанавливают расчетом.

В пределах второго и третьего поясов зоны санитарной охраны запрещается: бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова (производится при обязательном согласовании с территориальным отделением Управления Роспотребнадзора); закачка отработанных вод в подземные горизонты и подземное складирование твердых отходов, разработки недр земли; размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промышленных стоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод. В пределах третьего пояса зоны санитарной охраны размещение таких объектов допускается только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно-эпидемиологического заключения органа Роспотребнадзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля.

Также в пределах второго пояса запрещается: размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод; применение удобрений и ядохимикатов; рубка леса главного пользования.

- 9.8. Иные охраняемые зоны

Запретные зоны и специальные зоны являются территориями с особыми условиями использования находящихся в их границах земельных участков. (В редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 27.07.2017 г.  N 890).

В границах запретной зоны могут (при необходимости) устанавливаться зоны охраняемых военных объектов и охранные зоны военных объектов.

Целями установления запретных зон являются:

а) обеспечение обороны страны, защиты населения и бесперебойного функционирования военных объектов;

б) безопасность эксплуатации военных объектов и хранения вооружения, военной техники, ракет и боеприпасов, а также иного имущества военного назначения;

в) недопущение разрушающего и иного воздействия на военные объекты, в том числе вследствие возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера или совершении террористического акта (далее - чрезвычайная ситуация);

г) защита населения при функционировании военных объектов и возникновении чрезвычайных ситуаций на них. (Постановление Правительства РФ от 05.05.2014 г. № 405 «Об установлении запретных и иных зон с особыми условиями использования земель для обеспечения функционирования военных объектов Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов, выполняющих задачи в области обороны страны»

- 9.9. Территории, подверженные паводками

Затопление — это покрытие территории водой в период половодья или паводков. Зона затопления – территория, покрываемая водой в результате превышения притока воды по сравнению с пропускной способностью русла. Зона вероятного затопления – территория, в пределах которой возможно или прогнозируется образование зоны затопления.

В годовом ходе уровня воды местных рек отчётливо выделяются весеннее половодье, летняя и зимняя межень, осенний паводок. Весеннее половодье обычно начинается в первой декаде апреля. В отдельные годы в зависимости от характера весны сроки наступления половодья сдвигаются на первую-вторую декаду марта и на конец второй - начало третьей декады апреля. Основными и наиболее крупными водотоками на территории Железковского сельского поселения является река Мста, Круппа.

В Российской Федерации действует Федеральная целевая программа "Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012 - 2020 годах" (утвержденной Постановлением Правительства РФ от 19.04.2012 г. №350).

В Железковском сельском поселении данной федеральной программой не предусматривались мероприятия по строительству берегоукрепительных и берегозащитных сооружений на участках берегов водных объектов, подверженных разрушению (ни на объектах федеральной собственности, ни на объектах, государственной собственности субъектов Российской Федерации, муниципальной собственности).

В Новгородской области, в рамках Государственной программы "Охрана окружающей среды Новгородской области на 2014-2024 годы» предусмотрены мероприятия по защите населения и территорий от негативного воздействия вод, в том числе:

- создание условий для стабилизации и улучшения качества окружающей среды области, обеспечение экологической безопасности и охраны окружающей среды, снижение воздействия вредных экологических факторов техногенного и антропогенного характера на окружающую среду;

- обеспечение потребности органов государственной власти области, физических и юридических лиц в информации о состоянии окружающей среды;

- сохранение природных систем;

- обеспечение улучшения качества атмосферного воздуха;

- обеспечение условий для устойчивого существования охотничьих ресурсов и среды их обитания как неотъемлемого элемента природной среды;

- улучшение экологической ситуации в районах путем создания на территории области комплексов по сортировке твердых коммунальных отходов, ликвидации объектов накопленного экологического вреда и внедрения наилучших доступных технологий.

В Железковском сельском поселении данной государственной программой не предусматривалось проведение мероприятий по строительству, реконструкции объектов инженерной защиты и берегоукрепительных сооружений.

Согласно Правилам определения границ зон затопления, подтопления, утвержденным постановлением Правительства РФ от 18.04.2014 г. № 360, определение границ зон подтопления должно осуществляться Федеральным агентством водных ресурсов на основании предложений органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, подготовленных совместно с органами местного самоуправления, и сведений о границах такой зоны. Границы зон подтопления должны быть включены в государственный кадастр недвижимости и государственный водный реестр.

В настоящее время в Железковском сельском поселении границы зон подтопления не определены в порядке, установленном указанными Правилами.

- 9.10. Границы особо охраняемых природных территорий

Согласно Федеральному закону Российской Федерации от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (принят Государственной Думой 24.05.2002г., одобрен Советом Федерации 14.06.2002 г.), к объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации (далее – объекты культурного наследия) относятся объекты недвижимого имущества со связанными с ними произведениями живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, объектами  науки и техники и иными предметами материальной культуры, возникшие в результате исторических событий, представляющие собой ценность с точки зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, этнологии или антропологии, социальной культуры и являющиеся свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными источниками информации о зарождении и развитии культуры.

Особо охраняемые природные территории на территории Железковского сельского поселения Боровичского муниципального района Новгородской области

| № п/п | Наименование объекта | Вид охранной зоны | Размер охранной зоны, м | Сведения о границах в Едином государственном реестре недвижимости |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Памятник природы регионального назначения "Бобровские горы" | Особо охраняемая природная территория | - | Реестровой номер 53:02-9.5 |
| 2 | Памятник природы регионального значения «Водно-ландшафтный памятник «Озеро Пирос» | Особо охраняемая природная территория | - | Не внесено |
| 3 | Памятник природы регионального значения «Ручей Вьюн с примыкающим левобережьем реки Круппа» | Особо охраняемая природная территория | - | Не внесено |
| 4 | Планируемый к созданию природный парк регионального значения «Горна Мста» | Особо охраняемая природная территория | - | Не внесено |

- Памятник природы регионального назначения "Бобровские горы"

Объявлен Постановлением Правительства Новгородской области от 23.09.2021 г. № 311 «О памятнике природы регионального значения «Бобровские горы». Памятник природы — уникальный участок правобережных ландшафтов среднего течения реки Мсты с типичным комплексом четвертичных отложений, подстилаемых верхневизейскими отложениями нижнего карбона, и редкими растительными сообществами.

Бобровские горы представляют собой массив холмисто-грядового рельефа, прорезанного рекой Мстой. Долина реки имеет широкую пойму с высокотравными лугами и фрагментарно выраженные надпойменные террасы, покрытые низкотравными сухими лугами с участием колокольчика болонского. Озерно-ледниковые террасы осложнены камовыми холмами, частично перекрытыми моренными отложениями. Рядом расположены асимметричные песчаные холмы с остепненными луговыми сообществами с участием астрагала датского. В северной части расположены выработанные в суглинистой морене абразионные террасы, покрытые высокотравными лугами. Холмистые участки и террасы рассечены сетью эрозионных ложбин с кустарничковыми (черничными, брусничными, вересковыми) пустошами и ключевыми болотами с обилием орхидных. На территории памятника природы выявлены редкие и находящиеся под угрозой исчезновения животные и растения.

Памятник природы расположен на землях сельскохозяйственного назначения, землях промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, землях для обеспечения космической деятельности, землях обороны, безопасности и землях иного специального назначения. Памятник природы создан без изъятия земельных участков у собственников, владельцев и пользователей этих участков.

На территории, на которой находится памятник природы, запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности памятника природы, в том числе:

  - Проведение геологического изучения недр, за исключением геологического изучения, проводимого без существенного нарушения целостности недр.

  - Проведение разведки и добычи полезных ископаемых.

  - Проведение буровых работ.

  - Проведение взрывных работ.

  - Деятельность, влекущая за собой изменения гидрологического режима территории.

  - Строительство, реконструкция, размещение зданий, строений, сооружений, устройство сплошных ограждений, создание искусственных насаждений, за исключением:

  - Случаев, когда осуществление указанной деятельности необходимо для обеспечения функционирования памятника природы;

  - Реконструкции, капитального ремонта, ремонта, иных работ по обеспечению безопасной эксплуатации существующих на дату вступления в силу настоящего Положения линейных объектов, осуществляемых без изменения границ охранных зон таких объектов в сторону их увеличения;

  - Создания, возведения некапитальных строений, сооружений в целях экологического образования и просвещения, осуществления рекреационной деятельности на территории памятника природы по согласованию с министерством природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Новгородской области.

  - Складирование и размещение строительных и иных материалов, грунтов, конструкций, иных объектов, за исключением:

  - Случаев, предусмотренных подпунктами 6.1-6.3.

- Использование химических препаратов, обладающих токсичным, канцерогенным или мутагенным воздействием, за исключением случаев, когда такая деятельность связана с сохранением природных комплексов и объектов памятника природы.

- Использование территории для ведения сельского хозяйства, включая ведение крестьянского (фермерского) и личного подсобного хозяйства, ведения садоводства и огородничества, за исключением:

9.1. Случаев, когда такая деятельность осуществляется на земельных участках, сформированных до вступления в силу постановления Новгородской областной Думы от 29.07.96 ЛЬ 409-ОД «Об объявлении памятников природы регионального значения в Боровичском, Маловишерском, Марёвском, Новгородском, Крестецком, Окуловском районах» и используемых их собственниками» владельцами, пользователями по целевому назначению: умеренного сенокошения для поддержания луговых сообществ, умеренного свободного (внезагонного) выпаса или прогона мелкого рогатого скота.

10. Интродукция живых организмов.

11. Уничтожение объектов животного мира, использование объектов животного мира с изъятием из среды их обитания, причинение им вреда, любая деятельность, влекущая за собой изменение среды обитания объектов животного мира и ухудшение условий их размножения, нагула, отдыха и путей миграции, за исключением:

11.1. Случаев, когда такая деятельность связана с охраной животного мира, сохранением и восстановлением среды обитания объектов животного мира;

11.2. Использования объектов животного мира в целях научных исследований;

11.3. Осуществления мер по регулированию численности отдельных объектов животного мира;

11.4. Любительского рыболовства;

11.5. Любительской и спортивной охоты, охоты в целях осуществления научно-исследовательской деятельности, образовательной деятельности, охоты в целях регулирования численности охотничьих ресурсов;

11.6. Уничтожения почвенных животных при осуществлении деятельности, предусмотренной подпунктами 6.1-6.3, 7.1.

12. Сбор биологических коллекций, кроме сбора, осуществляемого в целях научно-исследовательской деятельности.

13. Движение и стоянка автомототранспортных средств и тяжелой техники вне дорог общего и неоощего пользования, за исключением:

13.1. Осуществления деятельности по охране и обеспечению функционирования памятника природы;

13.2. Осуществления государственного контроля (надзора) и муниципального контроля;

13.3. Проведения научно-исследовательских работ;

13.4. Осуществления деятельности, предусмотренной подпунктами 6.1-6.3.;

13.5. Осуществления мер пожарной безопасности.

- Использование автомототранспортных средств на гусеничном ходу и волокуш.

- Транзитный прогон сельскохозяйственных животных вне дорог общего и необщего пользования, выпас сельскохозяйственных животных в загонах и левадах организация для них летних лагерей, ванн.

- Размещение наружной рекламы, за исключением информационных обозначений границ. режимов особой охраны и объектов особой охраны памятника природы.

- Организация и обустройство туристских и иных стоянок за пределами специально предусмотренных для этого мест.

- Разведение костров и использование открытого огня вне специально отведенных мест, сжигание сухих листьев и травы, пуск палов.

- Размещение отходов производства и потребления.

Основным видом разрешенного использования земельных участков, расположенных в границах территории памятника природы, является «охрана природных территорий».

Вспомогательными видами разрешенного использования земельных участков в границах территории памятника природы определены «сельскохозяйственное использование», «отдых (рекреация)», «историко-культурная деятельность», «общее пользование водными объектами», «благоустройство территории», применяемые с учетом режима особой охраны.

Региональный государственный контроль (надзор) в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий на территории памятника природы осуществляет министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Новгородской области в соответствии с положением о региональном государственном контроле (надзоре) в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий, утверждаемым постановлением Правительства Новгородской области.

Управление памятником природы осуществляет государственное областное казенное учреждение «Региональный центр природных ресурсов и экологии Новгородской области».

- Памятник природы регионального значения «Водно-ландшафтный памятник «Озеро Пирос»

Объявлен Постановлением Правительства Новгородской области от 21.03.2022 г. № 132 «О памятнике природы регионального значения «Водно-ландшафтный памятник «Озеро Пирос». Озеро Пирос расположено на границе Новгородской и Тверской областей. Третья его часть приходится на территорию Новгородской области. Озеро образовалось в послеледниковое время в самой глубокой части обширного озерно-ледникового водоема. Береговая линия озера сильно извилистая, с заливами, плесами, косами, песчаными пляжами. Дно плоское чашеобразное, глубины небольшие.

Ранее озеро являлось вспомогательной частью судоходной Вышневолоцкой водной системы и именовалось Березайским резервуаром. Накапливаемая в озере вода спускалась через сохранившийся Березайский бейшлот в р.Березайка и питала р.Мста в момент прохождения по ней караванов судов.

Живописные сильноизвилистые берега, сосновые боры в устье реки Валдайка, чистые проточные воды озера придают ему высокую рекреационную ценность. Территория памятника природы является местом обитания редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений.

Окрестности озера Пирос имеют ценное историческое наследие. На террасах озера выявлены остатки неолитических стоянок с керамикой, орудиями труда, следами кострищ.

Памятник природы расположен на землях лесного фонда, землях сельскохозяйственного назначения, землях особо охраняемых территорий и объектов, землях населенных пунктов.

Памятник природы создан без изъятия земельных участков у собственников, владельцев и пользователей этих участков.

На территории памятника природы запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности памятника природы, в том числе:

  - Проведение геологического изучения недр, за исключением геологического изучения, проводимого без существенного нарушения целостности недр, растительного и почвенного покровов.

  - Проведение разведки и добычи полезных ископаемых.

  - Проведение буровых работ.

  - Проведение взрывных работ.

  - Проведение дноуглубительных и иных работ, связанных с изменением дна и берега водных объектов.

  - Деятельность, влекущая за собой изменения гидрологического режима.

  - Строительство, реконструкция, размещение зданий, строений, сооружений, устройство сплошных ограждений, создание многолетних насаждений, за исключением:

7.1. Случаев, когда осуществление указанной деятельности необходимо для обеспечения функционирования памятника природы;

7.2. Реконструкции существующих на момент принятия настоящего Положения линейных объектов, осуществляемой без изменения границ охранных зон таких объектов в сторону их увеличения;

7.3. Возведения некапитальных строений, сооружений при осуществлении рекреационной деятельности на лесных участках, расположенных на территории памятника природы;

7.4. Строительства, реконструкции, размещения зданий, строений, сооружений, устройства сплошных ограждений, создания многолетних насаждений в границах существующих на момент принятия настоящего Положения населенных пунктов;

  - Проведение всех видов рубок, иное уничтожение и повреждение растительности на землях лесного фонда, за исключением:

  - Проведения санитарно-оздоровительньж мероприятий, разрубки, расчистки квартальных, граничных просек, визиров, проведения работ, связанных с устройством противопожарных минерализованных полос;

  - Случаев, когда осуществление указанной деятельности необходимо для обеспечения функционирования памятника природы;

  - Осуществления деятельности, предусмотренной подпунктами 7.1-7.3;

  - Лесовосстановления на лесных участках, лесные насаждения на которых погибли или повреждены в результате пожаров, воздействия вредных организмов;

  - Складирование и размещение строительных и иных материалов, грунтов, конструкций, за исключением случаев, предусмотренных подпунктами 7.1-7.4, 8.1-8.4.

  - Заготовка живицы.

  - Заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов, заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений, за исключением осуществления такой деятельности гражданами для собственных нужд.

  - Использование территории для любого сельскохозяйственного использования и производства, включая ведение фермерского и личного подсобного хозяйства, ведение садоводства, огородничества, за исключением случаев, когда такая деятельность осуществляется при землепользовании земельных участков, для которых на момент принятия настоящего Положения установлены целевое назначение (категория земель) и вид разрешенного использования, предусматривающие возможность такого использования территории.

  - Использование территории для содержания объектов животного мира в полувольных условиях, выпуска их в естественную среду обитания, за исключением случаев сохранения и восстановления природных комплексов и объектов памятника природы.

  - Интродукция живых организмов.

  - Деятельность, приводящая к уничтожению объектов животного мира, причинению им вреда, изъятие из среды их обитания, за исключением:

  - Случаев, когда такая деятельность связана с сохранением и восстановлением природных комплексов и объектов памятника природы;

  - Проведения научно-исследовательских работ;

  - Любительского рыболовства;

  - Любительской и спортивной охоты, охоты в целях осуществления научно-исследовательской деятельности, образовательной деятельности, охоты в целях регулирования численности охотничьих ресурсов;

  - Регулирования численности отдельных объектов животного мира;

  - Уничтожения почвенных животных при уничтожении почвы, подстилки (в составе почвы) при осуществлении деятельности, предусмотренной пунктом 1, подпунктами 7.1-7.4, 8.1-8.4, пунктом 9;

  - Деятельность, приводящая к изменению среды обитания объектов животного мира и ухудшению условий их размножения, нагула, отдыха и путей миграции.

  - Сбор биологических коллекций, кроме сбора, осуществляемого в целях научно-исследовательской деятельности.

  - Движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств) в водоохранной зоне водных объектов, за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

  - Использование автомототранспортных средств на гусеничном ходу и волокуш.

  - Размещение наружной рекламы, за исключением информационньж обозначений границ, режима особой охраны и объектов особой охраны памятника природы.

  - Устройство туристских и иных стоянок за пределами специально предусмотренных для этого мест.

  - Использование открытого огня и разведение костров на территории памятника природы без соблюдения требований пожарной безопасности.

  - Размещение отходов производства и потребления.

Основным видом разрешенного использования земельных участков, расположенных в границах территории памятника природы, является «охрана природных территорий».

Вспомогательными видами разрешенного использования земельных участков в границах территории памятника природы определены «сельскохозяйственное использование», «отдых (рекреация)», «историкокультурная деятельность», «общее пользование водными объектами», «использование лесов», «сенокошение», «благоустройство территории», «выпас сельскохозяйственных животных», «ведение личного подсобного хозяйства на полевых участках», «для индивидуального жилищного строительства», «транспорт», применяемые с учетом режима особой охраны.

Региональный государственный контроль (надзор) в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий на территории памятника природы осуществляет министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Новгородской области в соответствии с положением о региональном государственном контроле (надзоре) в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий, утверждаемым постановлением Правительства Новгородской области.

Управление памятником природы осуществляет государственное областное казенное учреждение «Региональный центр природных ресурсов и экологии Новгородской области».

- Памятник природы регионального значения «Ручей Вьюн с примыкающим левобережьем реки Круппа»

Утвержден Постановлением Новгородской областной Думой от 29.07.1996 г. № 409-ОД «Об объявлении памятников природы регионального значения в Боровичском, Маловишерском, Маревском, Новгородском, Крестецком, Окуловском районах». Живописный ручей с каскадом водопадиков в окрестностях города Боровичи. Памятник природы площадью 7 га представляет живописный ручей с каскадом водопадиков в окрестностях города Боровичи. В нижней части ручья и вдоль берега реки Круппа имеются ценные обнажения коренных пород нижнекаменноугольного отдела, они дополняют друг друга, слагаясь в единый стратиграфический разрез. Обнажения содержат глины уникально богатые ископаемой фауной. Обнажения расположены в трех пунктах вдоль берега реки на протяжении 700 метров и являются единым стратиграфическим разрезом. Это невысокие, до 4 метров. Береговые уступы надпойменной террасы реки Круппы и нижняя часть глубокой долины ручья Вьюн. Северная граница памятника природы по южной и восточной окраинам деревни Шипито, восточная – по левому берегу реки Круппы, южная – по границе сельхозугодий, западная – по юго-восточной ократине поселка Усть-Брынкино.

Режим охраны памятников природы – запрещается:

- Замусоривание, бытовые свалки.

- Устройство стоянок, кемпингов.

- Отвод земель под садово-огородные участки.

- Постройка каких-либо объектов.

- Выемка рыхлых и скальных грунтов.

- Повреждениеотдельных форм рельефа и неологических обнажение.

- Погребение объектов отвалами и затопление их искусственными водоемами.

- Распашка территории и добыча полезных ископаемых.

- Проведение по соседству строительства и дорог.

- Изменение естественного уровня водного горизонта, гидрологического режима и гидрохимического состава.

- Вырубка кустарника.

- Планируемый к созданию природный парк регионального значения «Горна Мста»

Местность, расположенная в среднем течении реки Мсты, в пределах Мстинской впадины, разделяющей Валдайскую и Тихвинскую гряды, приблизительно 30-километровый участок долины, протянувшийся от г. Боровичи выше по течению Мсты. Название его определяется тем, что река здесь течет в скальных берегах, шумит на множестве порогов, формирует незабываемые, необычные для северо-запада пейзажи. Территория располагается на востоке Новгородской области, в центре Боровичского муниципального района и непосредственно примыкает с юга к г. Боровичи. Планируемая площадь – 11020 га.

Природная уникальность долины реки Мсты. Участок долины, именуемый Горной Метой, отличается геологической и гидрологической уникальностью, насыщен эталонными геологическими объектами высокой значимости (от местных до глобальных) и включает большое разнообразие типов геоморфологических объектов: образцы ледникового и доледникового рельефа, формы эрозии, каньоны и обнажения, пороги, многочисленные формы проявления карста.

Природно-культурный ландшафт долины Горной Мсты. Ландшафт Горной Мсты является ценным и богатым объектом наследия того рода, который в мировой практике определяется как культурный ландшафт. Он представляет древнеосвоенную антропогенную геосистему, территорию с исторически сложившейся системой расселения, включающую множество культурных и природных ценностей в их единстве и взаимодействии, а также живую традиционную культуру и ценности, этнокультурную среду и природное окружение, отличающееся высокой эстетичностью.

Не только природные особенности территории Горной Мсты, но и богатая история освоения реки Мсты - древнего водного пути, насыщенность памятниками истории и культуры, обусловливают привлекательность этой территории для туристов.

Задачи:

1. Природоохранные задачи: сохранение особо ценных природных комплексов и объектов, не затронутых хозяйственной деятельностью, редких видов флоры и фауны, уникальных ландшафтов.

2. Экологические задачи: сохранение экосистем, имеющих важное водорегулирующее значение; восстановление нарушенных экосистем.

3. Рекреационные задачи: удовлетворение рекреационных потребностей жителей Новгородской области и других регионов страны: организация длительного стационарного отдыха на живописной, экологически чистой территории с богатым растительным и животным миром, историко-культурными памятниками и традициями, создание сети обустроенных туристических маршрутов.

4. Историко-этнографические задачи: сохранение, изучение и использование в научных, образовательных, туристских и рекреационных целях высокого культурно-исторического и этнографического потенциала территории.

5. Научно-исследовательские задачи: создание условий для проведения экологического мониторинга и его осуществление, изучение свойств и естественной динамики экосистем, определение влияния хозяйственной деятельности на изменение этих свойств, экологическое воспитание посетителей парка через экскурсионную работу.

Таким образом, на территории Железковского сельского поселения располагается 3 памятника природы регионального значения и в перспективе их численность увеличится до 4 памятников. Все ООПТ имеют научное, генетическое, реликтовое, историческое, природоохранное и эколого-просветительское значение.

- 9.11. Границы территорий объектов культурного наследия

Охрана объектов культурного наследия осуществляется в соответствии с требованиями федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ, иными нормативными правовыми актами.

Зоны охраны объектов культурного наследия устанавливаются в целях обеспечения охраны объектов культурного наследия.

Границы зон охраны устанавливаются проектом зон охраны объектов культурного наследия, который представляет собой документацию в текстовой форме и в виде карт (схем), содержащую описание границ проектируемых зон и границ территорий объектов культурного наследия, расположенных в указанных зонах, проекты режимов использования земель и градостроительных регламентов в границах данных зон.

Разработка проектов зон охраны, установление режимов использования территории в границах зон охраны регулируются Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.09.2015 г. № 972 «Об утверждении Положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации» и другими нормативными правовыми актами.

ГЛАВА IV. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения в составе градостроительного регламента указываются в случае, если в границах территориальной зоны, применительно к которой устанавливается градостроительный регламент, предусматривается осуществление деятельности по комплексному развитию территории.

Территории, в границах которых предусматривается осуществление деятельности по комплексному развитию территории, в пределах муниципального образования «Железковское сельское поселение» не установлены, в связи с чем в материалах настоящих Правил не представлены.